ВВЕДЕНИЕ

Концепцию сетей последующих поколений — NGN (Next Generation Networks) сектор стандартизации телекоммуникаций Международного союза электросвязи (МСЭ-Т) рассматривает как составную часть Глобального информационного общества (ГИО), технической основой которого является Глобальная информационная инфраструктура (ГИИ).

Основные положения концепции изложены в рекомендациях МСЭ-Т серии У.20хх [8]. Так, в рекомендации Y.2001 указано, что NGN задумана как конкретная реализация ГИО. Эта рекомендация определяет целевые и фундаментальные характеристики NGN, одной из которых является принцип технологического разделения передачи и коммутации (транспорта), управления вызовами, управления услугами. В указанной рекомендации регламентированы основные возможности NGN, архитектурные принципы и модели, реализация качества обслуживания по принципу «из конца в конец», управление, безопасность, нумерация и адресация, устойчивость к воздействию дестабилизирующих факторов.

В рекомендации Y.2011 определена роль NGN в ГИИ, рассмотрена её взаимосвязь с базовой эталонной моделью взаимодействия открытых систем, описан принцип отделения транспортного уровня сети от уровня формирования услуг, определена структура функциональной модели, рассмотрено межсетевое взаимодействие NGN с другими сетями.

Достаточно детальное описание принципов построения NGN можно найти в отечественной литературе, например в [15, 18].

Концепция NGN в информационно развитых странах в значительной степени реализована. Ей на смену МСЭ-Т предлагает концепцию Будущих сетей (Future Networks — FN) [16]. Принципы построения Будущих сетей содержатся в рекомендациях серии Y.3000 [8].

Одним из основных принципов концепции Будущих сетей является виртуализация сетевых ресурсов. В основе эволюционного развития сетей связи лежит реализация принципа совместимости телекоммуникационных технологий: новые технологии должны обеспечить совместную работу с существующими на сети.

Целью данного учебно-методического пособия является формирование у студентов умений использовать методы и приёмы проектирования мультисервисных сетей связи в процессе выполнения курсового проекта. В курсовом проекте студент должен спроектировать фрагмент мультисервисной сети связи на базе подсистемы IMS в небольшой по ёмкости ГТС с пятизначной нумерацией. На территории данного города уже имеется телефонная сеть с коммутацией каналов.

Необходимо рассчитать нагрузку от абонентов МСС и сети с коммутацией каналов, распределить эту нагрузку по всем направлениям, также рассчитать транспортный ресурс и объем оборудования мультисервисной сети. Кроме этого, для абонентов АТС и MSAN нужно рассчитать транспортный ресурс для выхода в Интернет и предоставления услуги IPTV.

Пособие содержит семь разделов.

Первые два раздела знакомят студентов с принципами построения мультисервисных сетей связи.

В третьем разделе объясняется последовательность разработки схемы организации связи фрагмента мультисервисной сети связи на существующей ГТС.

Четвертый раздел посвящен расчету интенсивности нагрузки и ее распределению по направлениям связи.

В пятом разделе рассмотрена последовательность расчета транспортного ресурса на различных участках фрагмента мультисервисной сети.

В шестом разделе рассмотрен метод расчета транспортного ресурса для доступа в Интернет и к услугам IPTV, а также расчёт объема оборудования MSAN.

В седьмом разделе приведены требования к оформлению курсового проекта.

В приложении приведена краткая характеристика коммутационного оборудования типа SI3000.

В рассмотренном в пособии примере для упрощения расчетов приняты следующие допущения: на проектируемой сети используется только две технологии мобильной связи — 2G и 4G; число абонентов, подключенных по этим технологиям, одинаково; удельные абонентские нагрузки также приняты одинаковыми. В случае использования настоящего пособия при написании ВКР эти допущения при задании исходных данных рекомендуется изменить.

1. Основы концепции сетей последующих поколений – NGN

1.1. Функциональная модель NGN

Базовым принципом концепции NGN является отделение друг от друга функций передачи и коммутации (прозрачной передачи информации пользователя между сетевыми окончаниями без какого-либо анализа или обработки её содержания), функций управления вызовами и функций управления услугами.

Функциональная модель сетей NGN в общем случае может быть представлена следующими уровнями:

- уровень доступа;

- транспортный уровень;

- уровень управления коммутацией и передачей сообщений;

- уровень управления услугами.

Уровень доступа содержит сеть абонентского доступа.

Задачей транспортного уровня является прозрачная передача информации пользователя.

Задачей уровня управления коммутацией и передачей является обработка сигнальной информации, маршрутизация и управления потоками вызовов.

Уровень управления услугами содержит функции управления логикой услуг и приложений и представляет собой среду, обеспечивающую:

- предоставление инфокоммуникационных услуг;

- управление услугами;

- создание и внедрение новых услуг;

- взаимодействие различных услуг.

Функции обслуживания телекоммуникационной инфраструктуры реализуются на уровне эксплуатационного управления – поддерживаются функции активизации услуг, техобслуживания, биллинга и другие эксплуатационные задачи.

Технической основой концепции NGN (телекоммуникационной инфраструктурой) является мультисервисная сеть связи (МСС).

1.2. Первый этап реализации концепции NGN

На первом этапе реализации концепции NGN решались задачи передачи речи по сети с коммутацией пакетов с приемлемым качеством и сопряжения сетей с коммутацией пакетов и с коммутацией каналов. Для решения проблемы качества передачи сообщений реального времени стек протоколов TCP/IP дополнен стеком протоколов MPLS.

Мультисервисная сеть строилась на базе программных (гибких) коммутаторов (Softswitch) (рис.1.1). На основании анализа полученной сигнальной информации программный коммутатор управляет установлением RTP-сессий между окончаниями (терминалами или шлюзами). Информационные потоки (аудио, видео) передаются в пределах RTP-сессии через транспортную пакетную сеть, минуя программные коммутаторы. Каждый программный коммутатор управляет терминалами определенной области (домена) сети.

Важнейшей функцией программного коммутатора является обеспечение корректного взаимодействия с сетями с коммутацией каналов (ТфОП, СПСС поколения 2G). В этом случае программный коммутатор работает в качестве контроллера транспортных шлюзов MGC (Media Gateway Controller).

Контроллер шлюзов MGC обеспечивает сопряжение сетей по сигнализации и управляет транспортными шлюзами. Каждый MGC принимает и обрабатывает сигнализацию сетей с коммутацией каналов: ОКС №7 (ISUP), DSS1 (Q.931), протокол V5.2. Если сигнальные каналы физические подключены к MGC, например, с помощью потоков E1, то проблем с обработкой сигнальной информации не возникает.

При подключении сигнальных каналов из сети с коммутацией каналов к программному коммутатору через пакетную сеть необходимо обеспечить передачу сигнальной информации с сохранением не только содержимого сигнальных сообщений, но и порядка их следования и поддержкой процедур защиты от ошибок. Эти функции выполняют сигнальные шлюзы (SGW), которые со стороны сетей с коммутацией каналов поддерживают окончания звеньев сигнализации ОКС №7 и с помощью протокола транзита сигнализации (SIGTRAN) обеспечивают надежную пересылку сигнальных сообщений в MGC.

В зависимости от вида сигнализации существуют различные модификации протоколов адаптация SIGTRAN (M2UA, M3UA, IUA, V5UA).

Рис. 1.1. Схема МСС на базе программных коммутаторов

Транспортные (транкинговые) шлюзы должны:

•	обеспечивать прием аудио потоков из сетей с коммутацией каналов;

•	при необходимости выполнять их перекодирование;

•	выполнять пакетизацию речи;

•	обеспечивать контроль текущих параметров качества передачи по установленным RTP-сессиям.

Исходя из выполняемых функций, транспортные шлюзы можно разделить на:

•	шлюзы соединительных линий или транкинговые шлюзы (TGW, Trunking Gateway), к которым подключаются потоки E1, соединяющие АТС ТфОП или центры коммутации (ЦК)  сетей подвижной сотовой связи (СПСС) с сетью NGN. Часто в транкинговый шлюз включаются соединительные линии от существующих телефонных станций с сигнализацией ОКС №7 от цифровых АТС и с сигнализацией R1,5 для подключения координатных АТС. В этом случае транкинговый шлюз выполняет также и функции сигнального шлюза;

•	шлюзы доступа (AGW, Access Gateway) предназначены для включения сетей доступа AN (Access Network) через интерфейс V5.2, который может включать от 2 до 16 первичных потоков E1, или для подключения УПАТС через интерфейс первичного доступа PRI сети ISDN (30B+D);

•	резидентные (абонентские) шлюзы доступы (RAGW, Residential Access Gateway) для подключения аналоговых абонентских линий, в которые включаются традиционные телефонные аппараты ТфОП, аналоговые модемы, факсимильные аппараты, модемы xDSL.

В эти шлюзы также могут включаться цифровые абонентские линии ISDN, к которым подключается терминальное оборудование базового доступа BRI (2B+D). RAGW обычно размещаются в непосредственной близости от точек подключения абонентов.

Часто конструктивно резидентный шлюз и шлюз доступа реализуются в виде единого мультисервисного узла доступа MSAN (Multi-Service Access Node). В состав такого MSAN обязательно входит пакетный коммутатор Ethernet, в который включаются непосредственно все источники нагрузки, работающие по пакетным технологиям: локальные вычислительные сети LAN и мультимедийные терминалы на базе протоколов SIP, H.323 (рис. 1.2) [15].

Число резидентных шлюзов определяется исходя из параметров критичности длины абонентской линии, значения прогнозируемой нагрузки, топологии первичной сети (если таковая уже существует), наличия помещений для установки, технологических параметров оборудования, предполагаемого к использованию.

Рис. 1.2. Структура мультисервисного узла доступа MSAN

Зона обслуживания резидентного шлюза доступа должна создаваться таким образом, чтобы максимальная длина абонентской линии не превышала 4...5 км (затухание абонентской линии не более 6 дБ). Если шлюз производит подключение оборудования сети доступа интерфейса V5.2, LAN либо УПАТС, то зона обслуживания шлюза включает в себя и зоны обслуживания подключаемых телефонных аппаратов (ТА).

Контроллеры MGC управляют работой транспортных шлюзов при помощи протокола H.248/MEGACO. При работе с резидентными шлюзами (RAGW) протокол H,248/MEGACO обрабатывает этапы аналоговой абонентской сигнализации (абонент снял трубку, набрал цифру номера и т.д.) как последовательность событий, о наступлении которых шлюз уведомляет MGC. Таким образом, MGC получает сигнальную информацию от абонентов, используя возможности протокола H.248/MEGACO.

Для защиты ядра сети NGN от внешних угроз на границе между магистральной сетью IP/MPLS и внешними сетями устанавливаются пограничные контроллеры сессий – SBC (Session Border Controller).

Уровень услуг в сети NGN на базе программных коммутаторов представлен различными серверами приложений – AS (Application Server), в качестве которых могут выступать как традиционные платформы интеллектуальной сети SCP, так и различные открытые сервисные платформы (OSP, OSA/PARLAY) [9].

Для передачи речи по сети с коммутацией пакетов организациями МСЭ-Т и IETF (Internet Engineering Task Force) рекомендованы технологии H.323 и SIP (Session Iinitiation Protocol). Стек протоколов H.323 предложен МСЭ-Т в рекомендации H.323. Сети, построенные на базе протоколов H.323, ориентированы на интеграцию с телефонными сетями с коммутацией каналов. Протокол SIP широко применяется для предоставления мультимедийных услуг. Одной из важнейших особенности протокола SIP является его независимость от транспортных технологий. Основным протокол сигнализации взаимодействия между Softswitch является SIP-T.

В настоящее время задачи первого этапа реализации концепции NGN успешно решены. В России работают программные коммутаторы разных производителей (Alcatel-Lucent, Huawei, Iskratel, «Протей» и др.).

1.3. Второй этап реализации концепции NGN

На втором этапе реализации концепции NGN решаются задачи конвергенции фиксированных (стационарных) сетей и сетей сотовой подвижной связи (мобильных). В качестве базовой архитектуры для конвергенции этих сетей рабочими группами 3GPP (3rd Generation Partnership Project) [9] и TISPAN (Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking) [10] рекомендована мультимедийная подсистема на базе протокола   IP – IMS (IP Multimedia Subsystem).

Идеей построения мобильной сети на базе IP-технологий первоначально занималась группа 3GPP [9]. Она разработала технологию GPRS, которая впоследствии положила начало разработке архитектуры IP-сети. В 2001 г. рабочая группа 3GPP представила Release 4, в котором появились элементы архитектуры ALL-IP («Всё по IP»).

В 2002 году в Release 5 появился первоначальный вариант архитектуры, названной IMS, и добавилась технология высокоскоростной передачи данных. В Release 6 в архитектуры IMS появилась поддержка беспроводных локальных вычислительных сетей Wireless LAN (Local Network Area). Рабочая группа TISPAN доработала архитектуру, предложенную 3GPP, добавив элементы для взаимодействия с широкополосными сетями. Release 7 3GPP добавил поддержку фиксированных (стационарных) сетей.

2. Принципы построения мультисервисных сетей связи на базе платформы IMS

2.1. Функциональная архитектура подсистемы передачи мультимедийных сообщений

В NGN/IMS определяются не узлы сети, а функции, которые могут быть реализованы на одной или нескольких аппаратных платформах [4]. Это означает, что IMS-архитектура, как и архитектура Softswitch, также представляет собой набор функций, соединенных стандартными интерфейсами. Архитектура подсистемы передачи мультимедийных сообщений (IMS) содержит следующие уровни (рис. 2.1):

•	уровень доступа и транспорта;

•	уровень управления сессиями;

•	уровень услуг и приложений.

Уровень доступа и транспорта включает терминальное оборудование сети доступа с различными технологиями (Wi-Fi, WiMAX, GPRS, xDSL, PON и др.), единую транспортную IP/MPLS-сеть и транспортные шлюзы (MGW).

Уровень управления сессиями включает ядро сети IMS, сервер пользовательских данных HSS (Home Subscriber Server) и сигнальные шлюзы (SGW).

Базовым элементов опорной сети архитектуры IMS является функция управления сеансами CSCF (Call Session Control Function), которая реализуется на SIP-сервере. Модуль CSCF включает три основных блока, которые составляют ядро сети IMS: Proxy CSCF, Interrogating CSCF и Serving CSCF.

Proxy CSCF (P-CSCF) – посредник для взаимодействия с абонентскими терминалами, через него в систему IMS поступает весь пользовательский трафик. P–CSCF принимает запрос от/или к терминалу и маршрутизирует его к элементам ядра IMS. Обслуживаемый терминал пользователя закрепляется за P-CSCF при регистрации в сети на время регистрации. Модуль P-CSCF реализует функции, связанные с аутентификацией пользователя, формирует учетные записи и передает их в сервер начисления платы. Одним из элементов модуля P-CSCF является Policy Decision Function (PDF) – функция выбора политики, оперирующая с характеристиками информационного трафика (например, требуемая пропускная способность) и определяющая возможность организации сеанса или его запрета, изменения параметров сеанса и т.д.

Interrogating CSCF (I-CSCF) – сервер взаимодействия. Этот сервер обращается к серверу пользовательских данных HSS по протоколу Diameter для получения данных о местонахождении конкретного пользователя и обслуживающем его S-CSCF. Обычно в подсистеме IMS организуется несколько серверов I-CSCF, как правило, расположенных в домашней сети.

Рис. 2.1. Упрощенная функциональная архитектура IMS

Serving CSCF (S-CSCF) – сервер обслуживания, выполняет функции регистрирующего SIP-сервера, т.е. поддерживает привязку местоположения пользователя (например, IP-адресом терминала, с которого пользователь получил доступ в сеть) к его SIP-адресу (PUI – Public User Identity). S-CSCF взаимодействует по протоколу Diameter с сервером HSS, получает от последнего данные о профиле пользователя, т.е. перечень доступных ему услуг и набор триггерных точек для маршрутизации сообщения SIP к серверам приложения. S-CSCF поддерживает сеанс и взаимодействует с функциями начисления оплаты. Для обеспечения масштабируемости в сети может находиться несколько S-CSCF, которые всегда располагаются в домашней сети.

HSS (Home Subscriber Server) – сервер домашних абонентов является базой пользовательских данных и обеспечивает доступ к индивидуальным данным пользователя, связанным с услугами. В случае, если в сети IMS используется несколько серверов HSS, необходимо добавление SLF (Subscriber Location Function), который занимается поиском HSS с данными конкретного пользователя.

MGCF (Media Gateways Control Function) – функция управления шлюзами (Media Gateways) управляет соединениями в транспортных шлюзах IMS, используя протокол H.248/MEGACO. Реализация MGCF в виде отдельного сервера практически соответствует функционированию программного коммутатора в режиме MGC.

MRF (Media Resource Function) – функция медиасервера. Эта функция предназначена для воспроизведения различных объявлений. Состоит из процессора мультимедийных ресурсов MRFP и контроллера MRFC.

MRFC (Media Resource Function Controller) – функция управления процессором мультимедиаресурсов, обеспечивающая реализацию таких услуг, как конференцсвязь, оповещение, перекодирование передаваемого сигнала. MRFC находится на сигнальном уровне и взаимодействует с сервером S-CSCF по протоколу SIP. Используя полученные инструкции, MRFC управляет по проколу MEGACO/H.248 процессором MRFP, находящимся на уровне передачи данных, а тот выполняет все манипуляции с медиа информацией.

MRFP (Media Resource Function Processor) – процессор MRF распределяет медиаресурсы сети согласно командам от MRFC. Его основными функциями являются: обслуживание потоков мультимедийных данных для служб оповещения; объединение входящих мультимедиапотоков; обработка потоков мультимедийных данных, например транскодирование.

ABG (Access Border Gateway) – пограничный шлюз доступа. В его функции входит передача пакетов между сетью доступа и опорной сетью.

Сервер BGCF (Breakout Gateway Control Function) – функция сервера маршрутизации вызова на основе телефонного номера. Он используется только при установлении соединения к сети с коммутацией каналов (ТфОП, GSM). Сервер BGCS производит выбор транспортного шлюза через взаимодействие с сетью КК.

TAS (Telephone Application Server) – сервер поддержки телефонных услуг.

IM-SSF (IP Multimedia Service Switching Function) – функция сервера взаимодействия с серверами услуг в мобильных сетях.

OSA-GW (Open Service Access GW) – сервер доступа к услугам с открытой сервисной архитектурой.

Серверы приложений AS не являются элементами IMS, а работают поверх неё, предоставляя услуги в сетях, построенных согласно IMS-архитектуре. Серверы приложений взаимодействуют с функцией S-CSCF по протоколу SIP. Основными функциями серверов приложений являются обслуживание и модификация SIP-сеанса, создание SIP-запросов, передача данных тарификации в центры начисления платы за услуги связи.

2.2. Протоколы сигнализации

В архитектуре IMS существует основной протокол сигнализации – SIP, однако предусмотрена поддержка протоколов для взаимодействия как с сетями NGN, так и с сетями TDM. Протокол SIP обычно работает поверх протокола IP, разговор пользователей рассматривается как мультимедийный сеанс связи, включающий передачу аудиоданных. Подробно протокол SIP и сценарии установления соединения по этому протоколу рассмотрены в [17, 20].

В IMS для обмена информацией с базой данных HSS используется протокол Diameter. Протокол Diameter является эволюционным развитием протокола RADIUS и предлагается, в основном, для использования в качестве протокола для аутентификации, авторизации и учета AAA (Authentication, Authorization, Accounting). Этот протокол работает поверх TCP или SCTP, так как оба эти протокола обеспечивают надежную передачу, что является критичным для приложений, обменивающихся информацией об учетных записях.

MGCF управляет работой транспортных шлюзов при помощи протокола H.248/MEGACO. Для соединения с сигнальными шлюзами используется протокол SIGTRAN. Вызовы, создаваемые в сети ТфОП, попадают через оборудование шлюзов в сеть IMS на MGCF, откуда сигнальная информация поступает на функциональные подсистемы

I-CSCF, P-CSCF и S-CSCF, где начинается процесс обслуживания вызовов. В зависимости от типа передаваемой информации и требуемой услуги для обслуживания вызовов может быть задействована функция медиаресурсов MRF или серверы приложений (AS).

Концепция IMS разрабатывалась позже Softswitch, поэтому в ней уже заранее предусмотрена поддержка как IPv4, так и IPv6. Необходимость перехода к новой версии протокола IP вызвана рядом проблем, таких как проблема масштабируемости сети, неприспособленность протокола IPv4 к передаче мультимедийной информации с поддержкой различных классов обслуживания, включая обеспечение информационной безопасности [22].

К проблемам масштабируемости протокола IPv4 следует отнести следующие: недостаточность объема 32-битового адресного пространства; сложность агрегирования маршрутов; разрастание таблиц маршрутизации; сложность массового изменения IP-адресов; относительная сложности обработки заголовков пакетов IPv4.

Кроме того, масштабируемость IP-сетей следует рассматривать не только с точки зрения увеличения числа узлов, но и с точки зрения повышения скорости передачи и уменьшения задержек при маршрутизации. Указанные проблемы обусловили развитие классической версии протокола IPv4 в направлении разработки версии IPv6.

3. Принципы проектирования фрагментов мультисервисной сети на существующей ГТС

3.1. Исходные данные для проектирования

Исходные данные для проектирования фрагмента пакетной сети представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Параметр пакетной сети | MSAN1 | MSAN2 |
| --- | --- | --- |
| Число абонентов пакетной сети с аналоговыми телефонными аппаратами – NАТА | 2060 | 2360 |
| Удельная исходная нагрузка от абонентов с аналоговыми телефонными аппаратами – αАТА, Эрл | 0,05 |  |
| Число сетей доступа с интерфейсом V.5.2/число потоков E1 от каждой сети доступа к MSAN – nV5.2/ nE1 | 2/7 | 2/9 |
| Число УПАТС, подключаемых по доступу PRI/число потоков E1 от каждой УПАТС к MSAN – nУПАТС/nЕ1 | 1/5 | 1/6 |
| Число абонентов с терминалами SIP – NSIP | 380 | 380 |
| Удельная исходящая нагрузка от абонентов с терминалами SIP – αSIP, Эрл | 0,05 |  |
| Удельная исходящая нагрузка от абонентов УПАТС к MSAN – αУПАТС, Эрл | 0,03 |  |
| Число сетей LAN и число абонентов в каждой – nLAN/NLAN | 9/130 | 3/160 |
| Интенсивность вызовов, обслуживаемых одним каналом 64 кбит/с – СОЦК, вызовов/ЧНН | 40 |  |
| Тип речевого кодека в MSAN | G.723.1 I/r |  |
| x, z – доля вызовов, обслуживаемых без компрессии, поступающих соответственно на MSAN и на MGW | 0,1 |  |
| Тип речевого кодека в медиашлюзе | G729a |  |
| Интенсивность вызовов абонентов аналоговых ТА, SIP – Cаб, выз./ЧНН | 5 |  |
| Интенсивность нагрузки на один канал в потоке E1 для существующих УПАТ и сетей доступа – αсущ.ОЦ, Эрл | 0,8 |  |
| Интенсивность нагрузки на один ОЦК при расчёте числа СЛ – αпр.ОЦ, Эрл, не более | 0,7 |  |
| Доля абонентов для каждого MSAN к услуге IPTV, % от числа абонентов MSAN | 17 |  |
| Доля абонентов, имеющих широкополосный доступ в Интернет, % от числа абонентов MSAN | 89 |  |

Данные для расчета нагрузки на существующей сети:

Число абонентов на существующей ГТС – NГТС	85432

Число АТСЭ на ГТС	3

Число таксофонов на каждой из трех АТСЭ – NТ	 27/12/18

Доля абонентов квартирного сектора на каждой АТСЭ – γкв	70%

Доля абонентов народно-хозяйственного сектора на каждой АТСЭ – γих 	30%

Удельная исходящая нагрузка от абонентов ГТС квартирного сектора – αкв, Эрл	0,04

Удельная исходящая нагрузка от абонентов ГТС народно-хозяйственного

сектора – αнх, Эрл	0,06

Удельная нагрузка от таксофонов – αт, Эрл	0,3

Удельная исходящая междугородная и международная нагрузка от абонентов

ГТС к ЗУС – αЗУСMrMн, 	0,0025

Удельная исходящая нагрузка от абонентов ГТС к абонентам СПСС –

αГТС-СПСС, Эрл	0,015

Удельная исходящая нагрузка от абонентов СПСС, αСПСС (исх), Эрл	0,023

Удельная входящая нагрузка к абонентам СПСС, αСПСС (вх), Эрл	0,027

Число абонентов СПСС2G	42 716

Число абонентов СПСС4G	42 716

Данные для расчёта транспортного ресурса пакетной сети для абонента существующей ГТС:

Доля абонентов, имеющих широкополосный доступ в Интернет – γADSL,

% от общего числа абонентов АТСЭ	49

Доля абонентов, подключенных к услуге IPTV – γIPTV, % от общего числа

абонентов АТСЭ	27

Доля абонентов, одновременно пользующихся Интернетом в СПСС % от общего числа абонентов СПСС	16

3.2. Разработка схемы организации связи фрагмента мультисервисной сети

При проектировании необходимо разработать схему организации связи между следующими фрагментами ГТС: с коммутацией каналов; с коммутацией пакетов; сетью подвижной сотовой связи (СПСС) поколения 2G и 4G; организовать доступ в Интернет и связь с узлом специальных служб (УСС).

В рассматриваемом примере задано, что число абонентов СПСС равно числу абонентов фрагмента сети с коммутацией каналов, т.е. NСПСС = 51 000, при этом на СПСС число абонентов, подключенных по технологии 2G, равно числу абонентов, подключенных по технологии 4G: N¬СПСС_2G = NСПСС_4G

Соединения между абонентами АТСЭ и абонентами СПСС2G осуществляется через ЗУС. При проектировании и построении межстанционных связей на существующей ГТС каждая АТСЭ соединяется с цифровым зоновым узлом связи (ЗУСЭ) и с узлом спецслужб (УССЭ). На ГТС между цифровыми АТСЭ применяются соединительные линии двустороннего занятия.

Для предоставления абонентам АТСЭ услуг доступа в Интернет и IPTV устанавливаются мультиплексоры доступа цифровых абонентских линий (DSLAM) и оборудование уровня агрегации (коммутаторы L2) в тех же здания, в которых установлено оборудование АТСЭ.

Для предоставления абонентом фрагмента мультисервисной сети связи услуг IP-телефонии, доступа в Интернет и IPTV устанавливается оборудование доступа (MSAN, AN, коммутаторы доступа), оборудование уровня агрегации (коммутаторы второго уровня) в здания, в которых производиться подключение абонентов.

Доступ абонентов фрагмента мультисервисной сети связи к услугам Интернет и IPTC обеспечивается с использование технологи VDSL и GPON.

Схема существующей сети связи с обозначением проектируемого фрагмента представлена на рис. 3.1 и 3.2. При этом на рис. 3.1 показана схема транспортной сети, а на рис. 3.2 – схема сигнализации для проектируемой мультисервсисной сети. На рисунке 3.3 представлена общая схема организации транспортной сети и сети сигнализации на ГТС. На существующей сети используются цифровые коммутационные станции типа EWSD, организованы линии двустороннего занятия и сигнализации по общему каналу ОКС №7. Взаимодействие сетей с КК и КП осуществляется через транспортные (MGW) и сигнальные (SGW) шлюзы. Нумерация на телефонной сети – пятизначная.

При разработке схемы организации связи необходимо распределить номерную емкость между существующими станциями, а также присвоить нумерацию абонентам проектируемого фрагмента сети. При этом следует учитывать, что в настоящее время абонентские номера не могут начинаться с цифр 1, 0, 8.

При определении интенсивности нагрузки от пользователей пакетной сети необходимо учесть нагрузку, поступающую от абонентов, подключенных к различным шлюзам доступа или мультисервисному узлу доступа.

Для подключения различных пользователей к сети NGN/IMS на уровне сети доступа используется два типа оборудования:

•	мультисервисные узлы доступа – для подключения линий и терминального оборудования пользователей, в том числе не работающие пакетными технологиями, в которых происходит преобразование пользовательской и сигнальной информации в пакетный вид на базе стека протоколов TCP/IP;

Рис. 3.1 Схема транспортной сети проектируемого фрагмента МСС

Рис. 3.2. Схема сигнализации на проектируемом фрагменте МСС и сети с коммутацией каналов

Рис. 3.3. Схема организации транспортной сети и сети сигнализации на ГТС

Таблица 3.2 – Данные для расчёта фрагмента пакетной сети

| Параметр АТС | АТС-2,3 | АТС-4,5 | АТС-6,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее число абонентов на АТС Число абонентов квартирного сектора – Nкв Число абонентов народно-хозяйственного сектора – Nнх Число таксофонов – Nт | 32 464 22 725 9 739 27 | 35 881 25 117 10 764 12 | 17 087 11 961 5 126 18 |

•	пакетные коммутаторы/маршрутизаторы – для подключения линий и оконечного оборудования пользователей, работающего с пакетными технологиями на базе стека протоколов TCP/IP.

Распределение емкости фрагмента сети с КК емкостью Nкк = 85 432 номеров между АТС приведено в таблице 3.2: в АТСЭ-2,3 включено N2.3 = 32 464, АТСЭ-4,5 и АТСЭ-6,7 – 35 881 и 17 087 абонентов соответственно.

В данном примере все абоненты ГТС имеют выход на СПСС, при этом половина абонентов пользуется технологией 2G, а другая половина – 4G

4. Расчёт интенсивности нагрузки и её распределение

4.1. Расчёт интенсивности нагрузки от абонентов фрагмента ГТС с коммутацией каналов

4.1.1. Интенсивность поступающей нагрузки на АТСЭ

Число абонентов различных категорий приведено в таблице 3.2. Интенсивность нагрузки, создаваемой абонентами i-й АТСЭ ТфОП рассчитывается по формуле

ААТС-i= jNijaj, Эрл	(4.1)

где Nij – число источников нагрузки j-й категории i-й АТСЭ; aj – удельная нагрузка от источника j-й категории, Эрл.

Используя формулу (4.1) и данные табл.3.2, рассчитаем интенсивность исходящей нагрузки, создаваемой абонентами каждой АТСЭ:

ААТС-2,3= Nквaкв+ Nнхaнх+ Nтaт=
22725∙0,04+9739∙0,06+27∙0,3=1501,44 Эрл

Аналогично рассчитывается интенсивность исходящей нагрузки АТС-4,5 и АТС-6,7. Результаты расчётов приведены в табл. 4.1

Таблица 4.1 – Результаты расчёта интенсивности исходящей нагрузки от абонентов АТСЭ в эрлангах

| Интенсивность исходящей нагрузки | АТСЭ-2,3 | АТСЭ-4,5 | АТСЭ-6,7 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От абонентов АТСЭ к абонентам АТСЭ и MSAN От АТСЭ к УСС От АТСЭ к ЗУСМгМн От АТСЭ к СПСС, в том числе: к СПСС2G к СПСС4G | 1501,44 45,04 81,16 486,96 243,48 243,48 | 1654,12 49,62 89,70 538,22 269,11 269,11 | 791,4 23,74 42,72 256,31 128,16 128,16 | 3946,96 118,4 213,58 1281,49 640,75 640,75 |

Суммарная интенсивность исходящей нагрузки от всех АТСЭ

АККисх= ААТС-2,3+ ААТС-4,5+ ААТС-6,7=
=1501,44+1654,12+791,4=3946,96 Эрл

4.1.2. Интенсивность исходящей от АТСЭ нагрузки к УСС и ЗУС

Интенсивность исходящей от АТСЭ нагрузки к УСС составляет 3% от возникающей на АТСЭ нагрузки. Так, для АТС-2,3 получим

ААТС-2,3-УСС= ААТС-2,3∙0,03=1501,44 ∙0,03=45,04 Эрл

Аналогично рассчитывается интенсивность исходящей нагрузки к УСС от АТС-4,5 и АТС-6,7.

Абоненты ГТС совершают внутризоновые, междугородные и международные соединения через ЗУС, при этом удельная исходящая нагрузка принимается равной [6] αЗУСМгМн=0,0025 Эрл.

Кроме того, через ЗУС абоненты АТСЭ выходят на СПСС (см. рис.3.2). В этом случае удельная исходящая нагрузка составляет аСПСС = 0,015 Эрл. С учётом этого интенсивности поступающей нагрузки на ЗУС и СПСС от АТСЭ-2,3 составят:

ААТС-2,3-ЗУСМгМн= NАТС-2,3aЗУСМгМн=32464∙0,0025=81,16 Эрл;

ААТС-2,3-СПСС2G=ААТС-2,3-СПСС4G=NАТС-2,3aСПСС2=32464∙0,0152=243,48 Эрл

Аналогично рассчитывается нагрузка для АТСЭ-4,5 и АТСЭ-6,7. Результаты расчёта интенсивности нагрузки для фрагмента ГТС с коммутацией каналов приведены в табл. 4.1.

4.2. Расчёт интенсивности поступающей нагрузки от абонентов MSAN

4.2.1. Источники нагрузки MSAN

Нагрузка, создаваемая абонентами, подключенными к i-му MSAN, рассчитывается по формуле

АMSAN-i= jNijaj , Эрл		(4.2)

где Nij – число источников нагрузки j-й категории, подключенных к i-му MSAN; aj – удельная нагрузка от источника j-й категории, Эрл.

Источниками нагрузки, подключенными к MSAN, являются абоненты, использующие:

- Аналоговые телефонные аппараты (АТА), подключаемые по аналоговым абонентским линиям;

- цифровые пакетные терминалы SIP;

- учрежденческо-производственные АТС (УПАТС);

- Сети доступа с интерфейсом V5.2;

- локальные вычислительные сети (LAN), осуществляющие подключение абонентов с терминалами SIP.

В проектируемом фрагменте сети с КП имеется два мультисервисных узла доступа.

4.2.2. Интенсивность поступающей нагрузки от абонентов на MSAN1

Расчёт интенсивности нагрузки на MSAN1, создаваемой абонентами с аналоговыми телефонными аппаратами:

ААТА-MSAN1= aАТАNАТА-MSAN1=0,05∙2060=103 Эрл;

Расчёт интенсивности нагрузки на MSAN1 от абонентов с телефонными аппаратами SIP и от абонентов LAN:

АSIP-MSAN1=aSIP(nLANNLAN+NSIP-MSAN1)=0,05(9∙130+380)=77,5 Эрл;

Так как по условию в MSAN1 включается две сети доступа V5.2, от каждой из которых поступает 7 потоков E1, то интенсивность исходящей нагрузки от сетей доступа, с учётом среднего использования существующих исходящих и входящих соединительных линий (СЛ) η = 0,8 Эрл (0,4 Эрл для исходящей нагрузки), составит:

АV5.2-MSAN1= nV5.2nE1nОЦКηисх=2∙7∙30∙0,4=168 Эрл.

Так же, по условию, в MSAN1 включается 1 УПАТС, из которой поступает 6 потоков Е1, то интенсивность исходящей нагрузки от УПАТС, подключенной по доступу PRI, с учётом среднего использования существующих СЛ η = 0,8 (0,4 для исходящей нагрузки) составит

АPRI-MSAN1=1∙5∙30∙0,4=60 Эрл.

Количество абонентов, включенных в УПАТС, определяется путём деления интенсивности исходящей нагрузки, поступающей от них на MSAN1, на удельную исходящую нагрузку от одного абонента УПАТС:

NУПАТС=АPRI-MSAN1aУПАТС=600,03=2000 абонентов.

Определим количество абонентов, включенных в сети доступа. Для этого разделим общую интенсивность нагрузки, поступающую от этих сетей на MSAN1, на удельную исходящую нагрузку от одного абонента сети доступа (см. табл.3.1):

NV5.2-MSAN1=АV5.2-MSAN1aАТА=1680,05=3360 абонентов.

Суммарная нагрузка, поступающая на MSAN1 от абонентов всех категорий мультисервисной сети, составит

AMSAN1(исх)= AАТА-MSAN1+ASIP-MSAN1+AV5.2-MSAN1+ АPRI-MSAN1 =103+77,5+168+60=408,5 Эрл.

Доля нагрузки, создаваемой абонентами SIP, в исходящей нагрузке составляет

kSIP-MSAN1=АSIP-MSAN1AMSAN(исх)=77,5408,5=0,1897.

4.2.3. Интенсивность поступающей нагрузки от абонентов на MSAN2

Расчёт интенсивности поступающей нагрузки на MSAN2 от абонентов с аналоговыми телефонными аппаратами:

ААТА-MSAN2=2360∙0,05=118 Эрл.

Расчёт интенсивности поступающей нагрузки на MSAN2 от абонентов с телефонными аппаратами SIP и от абонентов LAN:

АSIP-MSAN2 =0,05(3∙160+380)=43 Эрл.

Так как по условию в MSAN2 включается две сети доступа V5.2, от каждой из которых поступает 9 потоков E1, то интенсивность исходящей нагрузки от сетей доступа:

АV5.2-MSAN2= nV5.2nE1nОЦКηисх=2∙9∙30∙0,4=216 Эрл.

Так как, по условию, в MSAN2 включается 1 УПАТС, от каждой из которых поступает 6 потока Е1, то интенсивность исходящей нагрузки от УПАТС, подключенных по доступу PRI:

АPRI-MSAN2=1∙6∙30∙0,4=72 Эрл.

Количество абонентов, включенных в УПАТС, определяется путём деления интенсивности исходящей нагрузки, поступающей от них на MSAN2, на удельную исходящую нагрузку от одного абонента УПАТС (см. табл. 3.1):

NУПАТС=АPRI-MSAN2aУПАТС=720,03=2400 абонентов.

Суммарная нагрузка, поступающая на MSAN2 от абонентов всех категорий

AMSAN2(исх)= AАТА-MSAN2+ASIP-MSAN2+APRI-MSAN2+АV5.2-MSAN2=118+43+72+216=449 Эрл.

Доля нагрузки, создаваемой абонентами SIP, в исходящей нагрузке MSAN2 составляет

kSIP-MSAN2=АSIP-MSAN2AMSAN2(исх)=43449=0,0958.

Суммарная интенсивность исходящей нагрузки от абонентов фрагмента сети с коммутацией пакетов

AКП(исх)= AMSAN1(исх)+AMSAN2(исх)=408,5+449=857,5 Эрл.

4.2.4. Интенсивность нагрузки от MSAN к УCC

Нагрузка в направлении к УСС для каждого MSAN составляет 3% от исходящей нагрузки:

АMSAN1-УСС=0,03АMSAN1(исх)=0,03∙408,5=12,255 Эрл;

АMSAN2-УСС=0,03АMSAN2исх=0,03∙449=13,47 Эрл.

4.2.5. Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов MSAN к ЗУС и СПСС

Интенсивность нагрузки к ЗУС. Для определения интенсивности нагрузки от каждого MSAN в направлении к ЗУС, найдем число абонентов, которое включается в каждый MSAN:

NMSAN1= NАТА-MSAN1+NV5.2-MSAN1+NSIP-MSAN+1 NLAN-MSAN1=2000+2400+250+650=5300 абонентов,

где NLAN-MSAN1= nLANNLAN=5∙130=650 см.табл.3.1;

NMSAN2= NАТА-MSAN2+NУПАТС-MSAN2+NSIP-MSAN2=2500+1600+250=4350 абонентов.

Интенсивность исходящей нагрузки от MSAN1 к ЗУСМгМн:

АMSAN1-ЗУСМгМн=NMSAN1aЗУС=5300∙0,0025=13,25 Эрл.

Интенсивность нагрузки от MSAN2 к ЗУС:

АMSAN2-ЗУСМгМн=NMSAN2aЗУС=4350∙0,0025=10,88 Эрл.

Интенсивность нагрузки к СПСС от MSAN1 составит

АMSAN1-СПСС=NMSAN1aСПСС=5300∙0,015=79,5 Эрл,

при этом  АMSAN1-СПСС2G = АMSAN1-СПСС4G=39,75 Эрл.

Интенсивность нагрузки от MSAN2 составит

АMSAN2-СПСС=NMSAN2aСПСС=4350∙0,015=65,25 Эрл,

при этом АMSAN2-СПСС2G = АMSAN2-СПСС4G=32,63 Эрл.

Результаты расчёта нагрузки для мультисервисных узлов доступа сведены в табл.4.2.

Суммарная интенсивность исходящей и входящей нагрузок между MSAN1, MSAN2 и ЗУСМгМн, поступающих на MGW,

AMSAN-ЗУСМгМнMGW=АMSAN1-ЗУСМгМн+ АMSAN2-ЗУСМгМн+

+АЗУСМгМн-MSAN1+АЗУСМгМн-MSAN2=(13,25+10,88)∙2=48,26 Эрл.

Таблица 4.2 – Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов MSAN в эрлангах

| Интенсивность нагрузки | MSAN1 | MSAN2 |
| --- | --- | --- |
| Суммарная исходящая нагрузка от абонентов MSAN к абонентам АТСЭ и MSAN Исходящая нагрузка к ЗУСМгМн Исходящая нагрузка к СПСС, в том числе: К СПСС2G К СПСС4G Нагрузка к УСС | 265 13,25 79,5 39,75 39,75 7,95 | 185,5 10,88 62,25 32,63 32,63 5,57 |

Таблица 4.3 – Выделенный ресурс нумерации для объектов ГТС

| Объекты ГТС | Емкость | Ресурс нумерации |
| --- | --- | --- |
| АТСЭ-2,3 АТСЭ-4,5 АТСЭ-6,7 Проектируемые MSAN1 и MSAN2 | N2,3 = 16000 N4,5 = 17000 N6,7 = 18000 NМСС = 9650 | 20000–29999; 30000–35999 40000–49999; 50000–56999 60000–69999; 70000–77999 90000–99649 |

Рис. 4.1. Состав и количество абонентов, включенных в MSAN1, MSAN2

Емкость проектируемого фрагмента МСС

NМСС= NMSAN1+NMSAN2=5300+4350=9650 абонентов.

В табл.4.3 приведен ресурс нумерации для объектов сети, а также результаты распределения ресурса нумерации для ГТС.

На рис.4.1 изображены проектируемые MSAN1 и MSAN2 и указано число абонентов различных категорий, которые в них включены.

4.3. Распределение интенсивности исходящей нагрузки

Суммарная интенсивность исходящей нагрузки на проектируемой сети (фрагментов с КК и с КП)

AГТС(исх)= AАТСЭ(исх)+AMSAN(исх)=2466+265+185,5=2916,5 Эрл.

Интенсивность исходящей нагрузки от каждого объекта сети распределяется по направлениям межстанционной связи пропорционально распределяемой исходящей нагрузки от других объектов сети:

Ai⟶j= AисхiAисхjAГТС(исх)	 	       (4.3)

В соответствии с формулой (4.3) произведем распределение интенсивности исходящей нагрузки для АТСЭ-2,3:

AАТС-2,3-АТС-2,3=771∙7712916,5=203,82 Эрл;

AАТС-2,3-АТС-4,5=771∙8222916,5=217,3 Эрл;

AАТС-2,3-АТС-6,7=771∙8732916,5=230,79 Эрл;

AАТС-2,3-MSAN1=771∙2652916,5=70,05 Эрл;

AАТС-2,3-MSAN2=771∙185,52916,5=49,04 Эрл.

Проверка: 771=203,82+217,3+230,79+70,05+49,04=771 Эрл.

771 Эрл=771 Эрл

Аналогично производится распределение интенсивности исходящей нагрузки от АТСЭ-4,5; АТСЭ-6,7; MSAN1; MSAN2.

Результаты распределения исходящей интенсивности нагрузки между объектами ГТС в эрлангах приведены в табл.4.4.

4.4. Расчёт интенсивности нагрузки от абонентов СПСС

По условию число абонентов СПСС NСПСС = 51 000, при этом 
NСПСС2G=NСПСС4G=NСПСС2=51 0002=25 500 Эрл.

Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов СПСС

АСПСС2Gисх=АСПСС4Gисх=NСПСС2GaСПССисх=NСПСС4GaСПССисх=
=25500∙0,023=586,5 Эрл

Интенсивность входящей нагрузки к абонентам СПСС

АСПСС2Gвх=АСПСС4Gвх=NСПСС2GaСПССвъ=NСПСС4GaСПССвх=
=25500∙0,027=688,5 Эрл

Интенсивность входящей нагрузки к абонентам СПСС от абонентов фрагмента сети с КК (см. табл. 4.1)

ААТСЭ-СПСС2Gвх=ААТСЭ-СПСС4Gвх=382,5 Эрл,

или

kвх.АТСЭ-СПСС2Gвх=kвх.АТСЭ-СПСС4Gвх=ААТСЭ-СПСС2GАСПСС2Gвх=382,5688,5=0,555 .

При этом

kвх.АТСЭ-2,3-СПСС2G=120688,5=0,174 ;

kвх.АТСЭ-4,5-СПСС2G=127,5688,5=0,185 ;

kвх.АТСЭ-6,7-СПСС2G=135688,5=0,196 ;

Входящая нагрузка к абонентам СПСС от абонентов MSAN1 и MSAN2 равна соответственно (см. табл. 4.2):

АMSAN1-СПСС2G=АMSAN1-СПСС4G=39,75 Эрл,

или

kвх.MSAN1-СПСС2G=kвх.MSAN1-СПСС4G=АMSAN1-СПСС2GАСПСС2Gвх=39,75688,5=0,058;

АMSAN2-СПСС2G=32, 62 Эрл;

АMSAN2-СПСС4G=32,63 Эрл,

или

kвх.MSAN2-СПСС2G=kвх.MSAN2-СПСС4G=АMSAN2-СПСС2GАСПСС2Gвх=32,62688,5=0,047.

Интенсивность нагрузки от абонентов СПСС к УСС примем 3% от исходящей нагрузки.

АСПСС2G-УСС=АСПСС4G-УСС=0,03АСПСС2G(исх)=0,03∙586,6=17,6 Эрл.

Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов СПСС к ЗУСМгМн

АСПСС2G-ЗУСисхМгМн=АСПСС4G-ЗУСисхМгМн=aЗУСМгМнNСПСС2G=0,0025∙25500=63,75 Эрл.

Примем интенсивность исходящей от абонентов СПСС нагрузки к ЗУСМгМн равной входящей интенсивности нагрузки от ЗУСМгМн к абонентам СПСС. Тогда интенсивность исходящей и входящей нагрузок на участках СПСС-ЗУСМгМн равна

АСПСС2G-ЗУСМгМн=АСПСС4G-ЗУСМгМн=63,75∙2=127,5 Эрл.

Интенсивность нагрузки на направлении MGW – ЗУСЭ складывается из интенсивности нагрузки АСПСС4G-ЗУСМгМн и суммарной интенсивности исходящей и входящей нагрузок между MSAN1, MSAN2 и ЗУСМгМн:

АСПСС4G-ЗУСМгМн+АMSAN-ЗУСМгМн(MGW)=127,5+48,26=175,76 Эрл.

Суммарная входящая нагрузка от абонентов АТСЭ и MSAN к абонентам СПСС4G и абонентам СПСС2G равна (см. табл. 4.1 и 4.2)

AАТСЭ,MSAN-СПСС4G=AАТСЭ,MSAN-СПСС2G=

=AАТСЭ-СПСС4G+АMSAN1-СПСС4G+АMSAN2-СПСС4G=
=382,5+39,75+32,63=454,88 Эрл,

Интенсивность входящей нагрузки от абонентов СПСС4G к абонентам СПСС2G к абонентам СПСС4G и к абонентам СПСС2G

АСПСС2G-СПСС4Gвх+АСПСС2G-СПСС2Gвх=АСПСС4G-СПСС2Gвх+АСПСС4G-СПСС4Gвх=

=(АСПСС4Gвх- ААТСЭ, MSAN- СПСС4G)=(688,5-454,88)=233,62 Эрл;

kвх.СПСС-СПСС=233,62688,5=0,339.

Не имея статистических данных, можно принять

АСПСС2G-СПСС4Gвх=АСПСС2G-СПСС2Gвх

и

АСПСС2G-СПСС2Gвх=АСПСС2G-СПСС4Gвх=233,622=116,81 Эрл.

Проверка: 688,5 Эрл=454,88+233,62=688,5 Эрл;

kвхАТСЭ-СПСС4G+kвх.MSAN1-СПСС4G+kвх.MSAN2-СПСС4G+kвхСПСС-СПСС=
=0,555+0,058+0,047+0,339=1.

Рис.4.2. Схема распределения нагрузки MSAN1 и MSAN2 в эрлангах

Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов СПСС распределим в соответствии с долями входящей нагрузки:

АСПСС2Gисх-АТСЭ=АСПСС4Gисх-АТСЭ=
=kвхАТСЭ-СПСС2GАСПСС2Gисх=0,555∙586,5=325,5 Эрл.

При этом

АСПСС2Gисх-АТСЭ-2,3=0,174∙586,5=102,05 Эрл;

Таблица 4.4 – Интенсивности нагрузок между объектами ГТС и СПСС, Эрл

| Номер объекта | АТСЭ |  |  | MSAN |  | jAij | ЗУС МгМн | СПСС 2G/4G | УСС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,3 | 4,5 | 6,7 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| АТС-2,3 АТС-4,5 АТС-6,7 MSAN1 MSAN2 jAij ЗУС СПСС, В том числе: СПСС2G СПСС4G ЗУСМгМн | 203,82 217,3 230,78 70,05 49,04 771 40 204,1 102,05 102,05 | 217,3 231,68 246,05 74,69 52,28 822 42,5 217 108,5 108,5 | 230,78 246,05 261,32 79,32 55,53 873 45 229,9 114,95 114,95 | 70,05 74,69 79,32 24,08 16,85 265 13,25 68,04 34,02 34,02 | 49,04 52,28 55,53 16,85 11,8 185,5 10,88 55,14 27,57 27,57 | 771 822 873 265 185,5 2916,5 151,6 774,18 387,09 387,09 | 40 42,5 45 13,25 10,88 127,5 63,75 63,75 | 120/120 127,5/127,5 135/135 39,75/39,75 32,62/32,63 233,62/233,62 116,81/116,81 116,81/116,81 63,75/63,75 | 23,13 24,66 26,19 7,95 5,57 35,2 17,6 17,6 |

АСПСС2Gисх-АТСЭ-4,5=0,185∙586,5=108,05 Эрл;

АСПСС2Gисх-АТСЭ-6,7=0,196∙586,5=114,95 Эрл;

АСПСС2Gисх-MSAN1=АСПСС4Gисх-MSAN1=kвх.MSAN1-СПСС2GАСПСС2Gисх=
=0,058∙586,5=34,02 Эрл.

АСПСС2Gисх-MSAN2=АСПСС4Gисх-MSAN2=0,047∙586,5=27,57 Эрл.

Схема распределения интенсивности нагрузки от абонентов MSAN1 и MSAN2 представлена на рис. 4.2.

Суммарная исходящая нагрузка от СПСС к АТСЭ, MSAN и MSAN2
АСПСС2Gисх-АТСЭ, MSAN=АСПСС4Gисх-АТСЭ, MSAN=
=АСПСС2Gисх-АТСЭ+АСПСС2Gисх-MSAN1+АСПСС2Gисх-MSAN2=
=325,5+34,02+27,57=387,09 Эрл.

Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов СПСС2G к абонентам СПСС2G и к абонентам СПСС4G, а также от абонентов СПСС4G к абонентам СПСС4G и к абонентам СПСС2G

АСПСС2G-СПСС2Gисх=АСПСС2G-СПСС4Gисх=
=АСПСС4G-СПСС4Gисх=АСПСС4G-СПСС2Gисх=
=АСПСС2Gисх-АСПСС2Gисх-АТСЭ,MSAN2=
=586,5-387,092=99,3 Эрл.

Интенсивность входящей нагрузки на этих направлениях связи равна 116,81 Эрл. Число каналов и транспортный ресурс на направлениях связи следует рассчитывать по максимальной интенсивности нагрузки, в рассматриваемом случае – по интенсивности входящей нагрузки.

Результаты распределения исходящей интенсивности нагрузки между объектами ГТС и СПСС в эрлангах приведены в табл.4.4.

Схема распределения интенсивности нагрузки между фрагментами и объектами сети приведена на рис.4.3.

Рис. 4.3. Схема распределения нагрузки между объектами сети в эрлангах

4.5. Расчёт числа цифровых соединительных линий (каналов) на направлениях межстанционной связи

Коммутационные поля цифровых систем коммутации позволяют создавать полнодоступные пучки в направлениях связи. При расчёте числа каналов между АТСЭ и от АТСЭ к MGW необходимо суммировать интенсивность исходящей и входящей нагрузки (соединительные линии двустороннего занятия).

Для расчёта числа каналов между объектами ГТС сложим интенсивности входящей и исходящей нагрузок из табл.4.4 и запишем в табл.4.5.

Таблица 4.5 - Интенсивности суммарных (исходящей и входящей) межстанционных нагрузок между объектами ГТС, Эрл

| Объект | АТСЭ-4,5 | АТСЭ-6,7 | MSAN1 | MSAN2 | ЗУСМгМн | СПСС2G/4G | УСС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТСЭ-2,3 АТСЭ-4,5 АТСЭ-6,7 MSAN1 MSAN2 СПСС2G СПСС4G | 434,6 - - - - - - | 461,56 492,1 - - - - - | 140,1 149,38 158,64 - - - - | 98,08 104,56 111,06 33,7 - - - | 80 85 90 26,5 21,76 127,5 127,5 | 222,05/222,05 236/236 249,95/249,95 73,77/73,77 60,19/60,19 116,81/233,62 233,62/116,81 | 23,13 24,66 26,19 7,95 5,57 17,6 17,6 |

Для расчёта емкости пучка СЛ используется первая формула Эрланга (Таблица Пальма). Первая формула Эрланга применяется, если, если средняя интенсивность нагрузки на одну соединительную линию не превышает 0,7 Эрл. В случае если средняя нагрузка на одну соединительную линию превышает это значение, то число СЛ приближенно определяется путем деления интенсивности нагрузки на среднее использование одной СЛ, равное ηпр.ОЦ =0,7 Эрл.

Так, число СЛ (каналов) между АТСЭ-2,3 и АТСЭ-4,5 рассчитывается следующим образом:

VслАТС-2,3-АТС-4,5=A2,3-4,5исх+вхηпр.ОЦ=434,60,7=621.

Аналогично рассчитывается число цифровых СЛ между другими объектами. Результаты расчётов записываются в табл.4.6.

Расчёт числа каналов к ЗУСЭ. Примем, что интенсивность исходящей нагрузки от объектов сети к ЗУС равна интенсивности входящей нагрузки от ЗУС равна интенсивности входящей нагрузки от ЗУС. Так, на направлении АТСЭ-23 – ЗУСЭ суммируется нагрузка

AАТС-2.3-ЗУСЭ=AАТС-2.3-ЗУСМгМн+AАТС-2.3-ЗУССПСС2G=80+222,05=302,05 Эрл.

Число СЛ на направлении АТС-2,3 – ЗУСЭ VАТС-2,3–ЗУС =302,05/0,7 = 431,5. Аналогично рассчитывается число СЛ на направлениях АТСЭ-4,5 – ЗУСЭ, АТСЭ-6,7–ЗУСЭ. Результаты расчётов приведены в таблице 4.6.

Суммарная интенсивность исходящей и входящей нагрузки между MGW и ЗУСЭ:

AMGW-ЗУСЭ=AСПСС4G-ЗУСМгМн+AЗУСМгМн-СПСС4G+AMSAN1-ЗУСМгМн+
+ AЗУСМгМн-MSAN1+AMSAN2-ЗУСМгМн+ AЗУСМгМн-MSAN2=
=63,75+63,75+13,25+13,25+10,88+10,88=175,76 Эрл.

Число каналов на направлении ЗУСЭ-MGW

VЗУС-MGW=175,760,7=251.

Интенсивность исходящей и входящей нагрузки на направлении ЗУСЭ – СПСС2G (см. табл. 4.5)

AЗУС-СПСС2G=AАТС-2,3-СПСС2G+AАТС-4,5-СПСС2G+
+AАТС-6,7-СПСС2G+AСПСС2G-ЗУСМгМн=
=222,05+236+249,95+127,5=835,5 Эрл.

Число СЛ на направлении ЗУС – СПСС2G

VЗУС-СПСС2G=835,50,7=1194.

Расчёт числа каналов к УССЭ производиться по таблицам Пальма [16] при величине потерь P = 0,001. Так, число СЛ (каналов) от АТС2,3 к УСС равно

VслАТС-2,3-УСС= EV,VA;P=EV,V23,13;0,001=39 СЛ.

Аналогично рассчитывается число СЛ к УСС от АТС-4,5 и АТС-6,7.

Результаты расчётов приведены в табл.4.6.

Число основных цифровых каналов VMGW-УСС на направлении MGW–УССЭ рассчитывается по интенсивности нагрузки

AMGW-УСС=AMSAN1-УСС+AMSAN2-УСС+AСПСС4G-УСС=
=7,95+5,57,+17,6=31,12 Эрл.

По таблицам Пальма при величине потерь P = 0,001 имеем VMGW-УСС = 49.

Расчёт числа каналов к MGW. Соединительные линии на направлении АТСЭ – MGW обслуживают исходящую и входящую нагрузки между АТС и MSAN1, MSAN2, СПСС4G (см. рис.3.1):

AАТС-2,3-MGW=AАТС-2,3-MSAN1+AАТС-2,3-MSAN2+AАТС-2,3-СПСС4G=
=140,1+98,08+222,05=460,23 Эрл.

Число СЛ на направлении АТС-2,3 – MGW VАТС-2,3–MGW = 657

Интенсивность нагрузки между MSAN1, MSAN2, СПСС4G и СПСС2G

AMGW-СПСС2G=AMSAN1-СПСС2G+ AMSAN2-СПСС2G+AСПСС4G-СПСС2G=
=73,77+60,19+233,62=367,58 Эрл.

Число СЛ на этом направлении

VMGW-СПСС2G=367,580,7=525.

Результаты расчёта приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Результаты расчёта числа цифровых СЛ двустороннего занятия

| Объект | АТСЭ-4,5 | АТСЭ-6,7 | MGW | ЗУСЭ | УССЭ | СПСС2G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТСЭ-2,3 АТСЭ-4,5 АТСЭ-6,7 ЗУСЭ УССЭ MGW | 621 | 660 703 | 657 700 742 251 49 | 432 459 486 | 39 40 42 49 | 1194 32 525 |

Расчёт числа ИКМ-трактов (потоков E1). Каждая цифровая линия ИКМ содержит 30 основных цифровых каналов, поэтому расчёт производится по формуле (4.4):

NИКМ=NСЛ30+1.		           (4.4)

Результаты расчётов приведены в таблице 4.7.

Таблица 4.7 - Результаты расчёта числа ИКМ-трактов

| Объект | АТСЭ-4,5 | АТСЭ-6,7 | MGW | ЗУСЭ | УССЭ | СПСС2G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТСЭ-2,3 АТСЭ-4,5 АТСЭ-6,7 ЗУСЭ УССЭ MGW | 22 | 23 25 | 23 25 26 10 | 16 17 18 | 3 3 3 3 | 41 2 19 |

Из таблицы 4.7 следует, что для организации связи между фрагментов сети с коммутацией каналов и проектируемым фрагментом сети с коммутацией пакетов 
(АТСЭ –MGW) необходимо организовать 74 потоков E1.

Между фрагментами сети с коммутацией пакетов и ЗУСЭ (MGW – ЗУСЭ) необходимо организовать 10 потоков E1.

На направлении к УССЭ (MGW – УССЭ) необходимо организовать три потока E1.

Между фрагментами сети с коммутацией пакетов и СПСС2G (MGW – MSC) необходимо ещё 19 потоков Е1. Таким образом, на MGW информационные потоки поступают по 106 интерфейсам E1.

5. Расчёт транспортного ресурса мультисервисной сети связи

При проектировании распределенных абонентских концентраторов необходимо выполнить:

- расчёт транспортного ресурса для информационной и сигнальной нагрузок с целью подключения к транспортной пакетной сети;

- расчёт требуемой производительности контроллера шлюзов;

- выбор типов интерфейсов для взаимодействия с транспортной пакетной сетью.

5.1. Расчёт транспортного ресурса мультисервисных узлов доступа

5.1.1. Формулы для расчёта транспортного ресурса

Для подключения абонентов фрагмента сети с КП применяется мультисервисный узел доступа, который конструктивно представляет собой резидентный шлюз, шлюз доступа и коммутатор (см. рис.1.2).

В пакетный коммутатор Ethernet включаются непосредственно все источники нагрузки, работающие по пакетным технологиям. Для экономии ресурсов транспортной сети в шлюзах используется компрессия. Для этого применяются различные кодеки. При применении кодека в мультисервисном узле доступа расчёт объема транспортного ресурса пакетной сети для доставки информации пользователей выполняется по формуле [14,19]

VMSAN=AMSANkиспkизбVCOD=AMSANkиспVtrans_COD	             (5.1)

где kисп – коэффициент использования канального ресурса. При применении технологии Ethernet обычно планируется использовать не более 80% от номинальной скорости канала, следовательно, kисп=1,25; АMSAN – интенсивность поступающей нагрузки от абонентов, подключенных к MSAN, Эрл; VCOD – скорость передачи кодека при обслуживании речевого вызова, кбит/с; kизб – коэффициент избыточности кодека определяется как отношение общей длины кадра к размеру речевого кадра и зависит от используемого кодека; Vtrans_COD=kизбVCOD – требуемая пропускная способность кодека.

Таблица 5.1- Характеристики различных типов кодеков

| Характеристика | G.711 | G.711 | G.723.11/r | G.723.lh/r | G.729a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость кодека, кбит/с Размер речевого кадра, байт Общая длина кадра, байт Коэффициент избыточности, kизб Требуемая пропускная способность, VCOD, кбит/с | 64 80 134 134/80 =1,675 107,2 | 64 160 214 214/160 =1,337 85,6 | 6,4 24 78 78/24 =3,25 20,8 | 5,3 20 74 74/20 =3,7 19,6 | 8 10 64 64/10 =6,4 51,2 |

Скорость передачи кодека при обслуживании речевых сообщений рассчитывается следующим образом. Для примера рассмотрим кодек типа G.711.

Передаваемую информацию можно разделить на две части: речевую информацию и заголовки служебных протоколов. Сумма длин заголовков протоколов RTP/UDP/IP/Ethernet (а именно эти протоколы требуются для передачи речевой информации) составляет 54 байта (12+8+20+14). При организации на сети VPN следует добавить к заголовку Ethernet 32 байта.

При размере речевого кадра 80 байта задержка при пакетизации равна 
0,125 мс×80 байт = 10 мс. При этом общая длина кадра Lоб = 80+54=134 байта. Тогда коэффициент избыточности кодека

kизб_G.711=LобLреч.кадр=13480=1,675	    (5.2)

Длина речевого кадра при использовании кодека G.711 может быть 160 байт с задержкой пакетизации 20 мс. В этом случае коэффициент избыточности kизб = 1,337. Значения kизб для некоторых типов кодеков и требуемая пропускная способность Vtrans_COD=kизбVCOD приведены в табл.5.1.

Потоки сообщений от модемов и факсов обслуживается шлюзом доступа без компрессии с помощью кодека G.711. По условию, кодек, используемый в MSAN для обработки медиа данных, – G.723 I/r.

Тогда формула (5.1) примет вид

VMSANi=AMSANi(VtransCODG7231-χ+Vtrans_COD_G711χ),	(5.3)

где χ – доля информационных потоков, обслуживаемая шлюзом доступа без компрессии (потоки от факсов и модемов).

5.1.2. Транспортный ресурс для передачи информационных сообщений между MSAN1 и LSR1

Для расчёта транспортного ресурса необходимо рассчитать интенсивность нагрузки, поступающей на направление MSAN1–LSR1. Из табл.4.2 следует, что абоненты MSAN1 создают исходящую нагрузку AMSAN = 265 Эрл. В разделе 4.2.2 показано, что в интенсивности исходящей нагрузки от абонентов MSAN1 AMSAN = 256 Эрл нагрузка от телефонных аппаратов SIP составляет AMSAN1(SIP) = 45 Эрл, или kSIPMSAN1 = 45/265 = 0,17.

Из нагрузки 265 Эрл внутри MSAN1 замыкается АMSAN1(вн) = 24,08 Эрл. Следовательно, исходящая нагрузка от абонентов MSAN1 к абонентам ГТС

AMSAN1(исхГТС)=AMSAN1- AMSAN1вн=265-24,08=240,92 Эрл.

На направление MSAN – LSR1 поступает также исходящая нагрузка на ЗУСЭ AMSAN1-ЗУС=13,25 Эрл, к УССЭ AMSAN1-УСС=7,95 Эрл, 
к СПСС AMSAN1-СПСС=79,5 Эрл.

Суммарная исходящая нагрузка на направлении MSAN – LSR равна

AMSAN1-LSR1 исх=AMSAN1 исхГТС+AMSAN1-ЗУС+AMSAN1-СПСС+
+AMSAN1-УСС=240,92+13,25+79,5+7,95=341,62 Эрл.

Из этой нагрузки телефонными аппаратами SIP создаётся

AMSAN1-LSR1 SIPисх= AMSAN1-LSR1 исх kSIPMAN1=341,62∙0,17=58,08 Эрл

и аналоговыми ТА

AMSAN1-LSR1 АТАисх=341,62 -58,08=283,5 Эрл.

К суммарной исходящей нагрузке необходимо добавить входящую нагрузку от абонентов ГТС к MSAN1, равную исходящей

AMSAN1вх.ГТС=AMSAN1исх.ГТС=240,92 Эрл.

На направление MSAN – LSR1 поступает также интенсивность входящей нагрузки от ЗУС AЗУС - MSAN1(вх)= AЗУС - MSAN1(исх)=13,25 Эрл и от абонентов СПСС AСПСС- MSAN1(вх)=68,04 Эрл (см. табл. 4.4)

Суммарная входящая нагрузка на MSAN1

A MSAN1вх=AMSAN1(вх.ГТС)+AЗУС - MSAN1(вх)+AСПСС - MSAN1(вх)=240,92+13,25+68,04=322,21 Эрл.

Из этой нагрузки к абонентам с аппаратами SIP поступает 
A MSAN1вхSIP=0,17A MSAN1вх=0,17∙322,21=54,78 Эрл,

а к абонентам с аналоговыми аппаратами

A MSAN1вхАТА=A MSAN1вх-A MSAN1вхSIP=322,21-54,78=267,43 Эрл.

Таким образом, суммарная интенсивность исходящей и входящей нагрузки на направлении MSAN – LSR1 от аналоговых телефонных аппаратов составит

A MSAN1- LSR1(АТА)=A MSAN1- LSR1(АТА)исх+A MSAN1(вх.)АТА=283,5+267,43=550,93 Эрл.

Как показано выше, исходящая нагрузка от телефонных аппаратов SIP A MSAN1- LSR1SIPисх=58,08 Эрл. К исходящей нагрузке необходимо добавить входящую нагрузку к абонентам с ТА SIP

A MSAN1- LSR1(SIP)=58,08+54,78=112,86 Эрл.

Для преобразования речи в пакетную форму в шлюзах MSAN применяется кодек G.723.1 I/r, для которого, как показано в табл.5.1, транспортный ресурс равен Vtrans_COD=20.8 кбит/с.

Пусть 90% нагрузки, поступающей на MSAN, обрабатывается с помощью кодека G723.1 I/r, а 10% нагрузки – с помощью кодека G.711 (см. формулу (5.3). Тогда

V MSAN1- LSR1(АТА)=550,93∙1,2520,8∙0,9+85,6∙0,1=18 786,713кбитс= 18,79Мбитс.

В терминалах VoIP часто применяется кодек G.729-a, поскольку он обеспечивает достаточно высокое качество передачи речи и устойчив к потерям кадров. Транспортный ресурс этого кодека – 51,2 кбит/с. При использовании кодека G.729-a в пакетных терминалах, транспортный ресурс в направлении MSAN1 – LSR для терминалов SIP

V MSAN1- LSR1(SIP)=kиспA MSAN1- LSR1(SIP)Vtrans-CODG.729=1,25∙112,86∙51,2=7223,04кбитс=7,22Мбитс.

Суммарный транспортный ресурс для передачи информационных сообщений на направлении MSAN1–LSR1 составит

V MSAN1- LSR1=18,79+7,22=26Мбитс.

Для увеличения надежности передачи сообщений MSAN1 подключается к двум коммутаторам транспортной пакетной сети – LSR1 и LSR2.

5.1.3. Транспортный ресурс для передачи информационных сообщений между MSAN2 и LSR2

Для расчёта транспортных ресурса необходимо рассчитать интенсивность нагрузки, поступающей на направлении MSAN2 – LSR2.

Из табл. 4.2 следует, что абоненты MSAN2 создают нагрузку A MSAN2=185,5 Эрл. В разделе 4.2.2 показано, что в интенсивности исходящей нагрузки от абонентов MSAN2 A MSAN2=185,5 Эрл нагрузка от телефонных аппаратов SIP равна A SIP-MSAN2=12,5 Эрл, или k SIPMSAN2=12,5185,5=0,067.

Из нагрузки 185,5 Эрл внутри MSAN2 (см. табл. 4.4) замыкается A MSAN2(вн)=11,8 Эрл. Следовательно, исходящая нагрузка от абонентов MSAN2 к абонентам ГТС равна

A MSAN2(исхГТС)=A MSAN2 - A MSAN2вн=185,5-11,8=173,7 Эрл.

На это направление поступает также исходящая нагрузка к ЗУС A MSAN2-ЗУС(исх)=10,88 Эрл, к СПСС A MSAN2-СПСС(исх)=65,25 Эрл и к УСС A MSAN2-УСС=5,57 Эрл.

Суммарная исходящая нагрузка на направлении MSAN2 – LSR2

A MSAN2- LSR2(исх)=A MSAN2(исхГТС)+A MSAN2-ЗУС(исх)+A MSAN2-СПСС(исх)+A MSAN2-УСС=173,7+10,88+65,25+5,57=255,4 Эрл.

Из этой нагрузки телефонными аппаратами SIP создаётся

A MSAN2- LSR2SIPисх.= A MSAN2- LSR2исхkSIPMSAN2=255,4∙0,067= 17,1 Эрл

и аналоговыми ТА A MSAN2- LSR2АТАисх=255,4 -17,1=238,3 Эрл.

К этой нагрузке необходимо добавить входящую нагрузку от абонентов ГТС к MSAN2, равную исходящей, A MSAN2(вх.ГТС)=A MSAN2(исх.ГТС)=173,7 Эрл.

На направление MSAN2–LSR2 поступает также интенсивность входящей нагрузки от ЗУС AЗУС- MSAN2вх=AЗУС- MSAN2исх=10,88 Эрл и от СПСС A MSAN2-СПСС(вх)=A MSAN2-СПСС(исх)=65,25 Эрл (см. табл. 4.4).

Таким образом, суммарная интенсивность входящей нагрузки на направлении MSAN2 – LSR2 составит

A MSAN2- LSR2вх=A MSAN2(вх.ГТС)+AЗУС- MSAN2вх+A MSAN2-СПСС(вх)=173,7+10,88++65,25=249,83 Эрл.

Из суммарной входящей нагрузки MSAN2 к телефонным аппаратам SIP поступает

A MSAN2- LSR2SIPвх=k SIPMSAN2A MSAN2- LSR2вх=0,067∙249,83=16,7 Эрл.

Входящая нагрузка к аналоговым телефонным аппаратам

A MSAN2- LSR2АТАвх=A MSAN2- LSR2вх-A MSAN2- LSR2SIPвх=249,83 -16,7=233,13 Эрл.

Суммарная исходящая и входящая интенсивность нагрузки к аналоговым абонентам

A MSAN2- LSR2АТА=A MSAN2- LSR2АТАисх+A MSAN2- LSR2АТАвх=238,3+233,13=471,43 Эрл.

Для преобразования речи в пакетную форму в шлюзах MSAN применяется кодек G.723.1 I/r, для которого, как показано в табл. 5.1, транспортный ресурс Vtranc_cod=20,8 кбит/с. Пусть 90% загрузки, поступающей на MSAN2, обрабатывается с помощью кодека G723.1 I/r, а 10% нагрузки – с помощью кодека G.711 [см. формулу (5.3)]

V MSAN2- LSR2АТА=471,43∙1,2520,8∙0,9+85,6∙0,1=
=16 075,763кбитс=16,08Мбитсс.

Суммарная исходящая и входящая интенсивность нагрузки на аппараты SIP

A MSAN2- LSR2SIP=A MSAN2- LSR2SIPисх+A MSAN2- LSR2SIPвх=17,1+16,7=33,8 Эрл.

В терминалах VoIP часто применяется кодек G.729-a, поскольку он обеспечивает достаточно высокое качество передачи речи и устойчив к потерям кадров. Транспортный ресурс этого кодека 51,2 кбит/с. При использовании кодека G.729-a в пакетных терминалах транспортный ресурс в направлении MSAN2 – LSR2 для терминалов SIP равен:

A MSAN2- LSR2SIP=1,25∙33,8∙51,2=2163,2кбитс=2,16 Мбит/с..

Суммарный транспортный ресурс для передачи информационной нагрузки на направлении MSAN2–LSR2 составит

V MSAN2- LSR2=16,08+2,16=18,24 Мбит/с.

Для увеличения надежности передачи сообщения MSAN2 подключится к двум коммутаторам транспортной пакетной сети – LSR2 и LSR3.

5.1.4. Транспортный ресурс для передачи сообщений между СПСС4G и LSR4

На направление PDNGW – LSR4 поступают следующие интенсивности нагрузки:

- от СПСС4G к АТСЭ  AСПСС4G-АТСЭ=325,8 Эрл;

- от АТСЭ к СПСС4G  AАТСЭ-СПСС4G=382,5 Эрл;

- исходящая и входящая нагрузка к/от СПСС2G  AСПСС2G=233,62 Эрл;

- исходящая и входящая нагрузка к/от ЗУСЭ  AСПСС4G-ЗУСЭ=127,5 Эрл;

- исходящая и входящая нагрузка к/от MSAN1  AСПСС4G-MSAN1=73,77 Эрл;

- исходящая и входящая нагрузка к/от MSAN2  AСПСС4G-MSAN2=60,19 Эрл;

- исходящая нагрузка к УССЭ  AСПСС4G-УССЭ=17,6 Эрл.

Суммарная интенсивность нагрузки на направлении PDNGW – LSR4

APDNGW-LSR4=1220,98 Эрл.

В телефонных аппаратах, поддерживающих стандарт LTE, используется кодек G.722.2, в котором применяется технология AMR-WB (Adaptive Multi Rate Wadeband) – широкополосное адаптивное кодирование с переменной скоростью. За счет механизма адаптации происходи снижение требования к занимаемой полосе пропускания. Скорость передачи данного кодека может составлять от 6,6 до 23,85 кбит/с [4]. Тогда транспортный ресурс, который необходим для обслуживания это нагрузки найдем, используя формулу (5.1),

VPDNGW-LSR4=APDNGW-LSR4kиспVtrans_COD=1220,98 1,25 ∙ 23,85 = 36,48 Мбит/с.

5.1.5. Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений

Транспортный ресурс MSAN должен быть рассчитан на передачу, помимо пользовательской (медиа), еще и сигнальной информации, которой MSAN обменивается с MGCF и SGW.

Объем транспортного ресурса для передачи сигнальной информации рассчитывает по следующей формуле:

VSIGN=kSIGNCLSIGNNSIGN450 бит/с,          (5.4)

где kSIGN – коэффициент использования транспортного ресурса при передачи сигнальной нагрузки, kSIGN=5, что соответствует нагрузке 0,2 Эрл, обслуженной звеном сигнализации ОКС 7; С – интенсивность исходящих и входящих вызовов;  LSIGN – средняя длина сигнального сообщения (в байтах); NSIGN – среднее число сообщений протокола сигнализации при обслуживании одного вызова; 1/450 – результат приведения размерностей «байт в час» к «бит в секунду» (8/3600 = 1/450).

Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений при обслуживании абонентов MSAN1. Суммарная исходящая и входящая интенсивность нагрузка от аналоговых и телефонных аппаратов SIP на направлении MSAN1 – LSR1

AMSAN1-LSR1=AMSAN1-LSR1(ATA)+AMSAN1-LSR1(SIP)= 550,93 + 112,86 = 663,79 Эрл

Интенсивность вызовов определяется следующим образом:

CMSAN1-LSR1=AMSAN1-LSR1tвыз=663,79∙360072=33 190

где tвыз=72 – средняя длительность обслуживания одного вызова в секундах

Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений при обслуживании абонентов MSAN определяется по формуле (5.4):

VMSAN1-LSR1SIGN=kSIGNCMSAN1-LSR1LSIGNNSIGN450=5∙33190∙500∙10450=1,84 Мбит/с,

где LSIGN=500 байт, NSIGN=10.

Транспортный ресурс MSAN1 для управления шлюзами. Для управления шлюзами используется протокол MEGACO/H.248 [21].

Транспортный ресурс для обмена сообщениями этого протокола рассчитывается по формуле

VH.248=kSIGNCШЛ.MSANLH.248NH.248450бит/с,                                           (5.5)

где LH.248=500 байт – средняя длина сообщения протокола MEGACO/H.248; NH.248= 0,5NH.248y+0,5NH.248н.y=0,5 • 23 + 0,5 • 17 = 20 – среднее число сигнальный сообщений при обслуживании одного вызова в предположении, что только 50% всех поступивших вызовов оканчиваются успешным соединением; NH.248y= 23 – число сигнальных сообщений протокола MEGACO/H.248 при установлении успешного соединения; NH.248н.y= 17 – число сигнальных сообщений протокола MEGACO/H.248 при неуспешном соединении;

CШЛ.MSAN1=AMSAN1-LSR1(АТА)tвыз=550,93∙360072=27547

- число вызовов, обслуживаемых шлюзами MSAN1;

VMSAN1H.248=5 • 27457 • 500 • 20 / 450 = 3,06 Мбит/с

Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений при обслуживании абонентов MSAN2. Суммарная исходящая и входящая интенсивность нагрузка от аналоговых и телефонных аппаратов SIP на направлении MSAN2 – LSR2

AMSAN2-LSR2=AMSAN2-LSR2(ATA)+AMSAN2-LSR2(SIP)= 471,43 + 33,8 = 505,23 Эрл

Интенсивность вызовов определяется следующим образом:

CMSAN2-LSR2=AMSAN2-LSR2tвыз=505,23∙360072=25262.

Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений при обслуживании абонентов MSAN2 определяется по формуле (5.4):

VMSAN2-LSR2SIGN=kSIGNCMSAN2-LSR2LSIGNNSIGN450=5∙25262∙500∙10450=1,4 Мбит/с.

Транспортный ресурс MSAN2 для управления шлюзами. Для управления шлюзами используется протокол MEGACO/H.248.

Транспортный ресурс для обмена сообщениями этого протокола рассчитывается по формуле (5.5):

CШЛ.MSAN2=AMSAN2-LSR2(АТА)tвыз=471,43∙360072=23572;

VMSAN2H.248=5 • 23572 • 500 • 20 / 450 = 2,62 Мбит/с.

Транспортный ресурс для управления MGW. Сигнальная информация протокола MEGACO, необходимая для управления MGW, поступает вместе с информационной нагрузкой на MGW, а сигнальная информация остальных протоколов сигнализации под управлением MGCF поступает на SGW.

Из табл.4.5 интенсивность исходящей и входящей нагрузки между АТСЭ, MSAN1 и MSAN2 равна соответственно:

AMSAN1ATC= 140,1 + 149,38 + 158,64 = 448,12 Эрл;

AMSAN2ATC= 98,08+ 104,56 + 111,06 = 313,7 Эрл.

Интенсивность исходящей и входящей нагрузки между MSAN1, MSAN2 и ЗУС равна соответственно AMSAN1ЗУС= 26,5 Эрл; AMSAN2ЗУС= 21,76 Эрл.

Интенсивность исходящей и входящей нагрузки между MSAN1, MSAN2 и СПСС2G равна соответственно (половина абонентов ГТС пользуется технологией 2G, другая половина – 4G):

AMSAN1СПСС2G=AMSAN1СПСС/2=147,54 / 2 = 73,77 Эрл;

AMSAN2СПСС2G=AMSAN2СПСС/2=120,38 / 2 = 60,19 Эрл.

Суммарная интенсивность нагрузки, поступающей на MGW от MSAN1 и MSAN2, равна соответственно:

AMGWMSAN1=AMSAN1ATCЭ+AMSAN1ЗУС+AMSAN1СПСС2G+AMSAN1УСС= 448,12 + 26,5 + 73,77 + 7,95 = 556,34 Эрл;

AMGWMSAN2=AMSAN2ATCЭ+AMSAN2ЗУС+AMSAN2СПСС2G+AMSAN2УСС= 313,7 + 21,76 + 60,19 + 5,57 = 401,22 Эрл.

Интенсивность вызовов, поступающих на MGW от MSAN1 и MSAN2, равна соответственно:

CMGWMSAN1=AMGWMSAN1tвыз=556,34∙360072=27817;

CMGWMSAN2=AMGWMSAN2tвыз=401,22∙360072=20061.

Транспортный ресурс для управления MGW определяется по выражению (5.5):

VMSAN1H.248=5 • 27817 • 500 • 20 / 450 = 3,09 Мбит/с;

VMSAN2H.248=5 • 20061 • 500 • 20 / 450 = 2,23 Мбит/с.

Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений SIGTRAN. Сообщения протокола ОКС №7 сети с КК преобразуются в SGW в сообщения протокола SIGTRAN, который используется для переноса сообщений ОКС №7 при исходящей и входящей связях между сигнальными шлюзами и MGCF.

Канальный ресурс для передачи сообщений протокола SIGTRAN определяется использованием методики пересчета информационной нагрузки в нагрузку ОКС №7, применяемой при проектировании сетей общеканальной сигнализации [12]:

VSIGTRAN=AMGWkOKCkSIGTRANaЗСVЗС   бит/с,           (5.6)

где kOKC= 0,166 • 10-3 – коэффициент пересчета местной телефонной нагрузки в нагрузку ОКС№7; VЗС = 64000 бит/с – скорость передачи звена сигнализации; aЗС= 0,2 Эрл – интенсивность нагрузки звена сигнализации; kSIGTRAN= 1,3 – коэффициент пересчета нагрузки ОКС№7 в нагрузку протокола SIGTRAN; AMGW– нагрузка от/к сети с КК, поступающая на медиашлюзы;

AMSAN1-MGW=AMSAN1-АТСЭ+AMSAN1-ЗУС+AMSAN1-СПСС2G+AMSAN1-УСС = 448,12 + 26,5 + 73,77 + 7,95 = 556,34 Эрл;

VSIGTRANMSAN1=(556,34 • 0,166 • 0,001 • 1,3 / 0,2) • 64000= 38419 бит/с = 38,4 кбит/с = 0,039 Мбит/с;

AMSAN2-MGW=AMSAN2-АТСЭ+AMSAN2-ЗУС+AMSAN2-СПСС2G+AMSAN2-УСС = 314,74 + 21,76 + + 60,19 + 5,57 = 402,26 Эрл;

VSIGTRANMSAN2=(402,26 • 0,166 • 0,001 • 1,3 / 0,2) • 64000= 27778 бит/с = 27,8 кбит/с = 0,028 Мбит/с.

Полученные значения канального ресурса для сигнальных сообщений MSAN приведены в табл.5.2.

Таблица 5.2 - Транспортный ресурс для передачи информационных и сигнальных сообщений MSAN, Мбит/с

| Транспортный ресурс | MSAN1 | MSAN2 |
| --- | --- | --- |
| Для передачи информационных сообщений на направлении MSAN-LSR | 26 | 18,24 |
| Для передачи сигнальных сообщений абонентов MSAN | 1,84 | 1,4 |
| Для обмена сообщений MEGACO, используемого для управления MSAN | 3,06 | 2,62 |
| Для обмена сообщений MEGACO, используемого для управления MGW | 3,09 | 2,23 |
| Для передачи сигнальных сообщений SIGTRAN | 0,039 | 0,028 |
| Итого для сигнальных сообщений VMSANSIGN | 8,03 | 6,3 |

На рис.5.1. приведен транспортный ресурс для различных участков сети.

Рис.5.1. Транспортный ресурс на различных участках сети

5.2. Расчет производительности MGCF

Основной задачей MGCF (функции управления шлюзами в подсистеме IMS) является обработка сигнальной информации обслуживания вызовов и управление установлением соединений. Емкостные параметры абонентской базы MGCF должны позволять обслуживание всех абонентов различных типов, подключение которых планируется в мультисервисные узлы доступа. При этом для обслуживания вызовов могут использоваться различные протоколы сигнализации.

Интенсивность вызовов, поступающих на MGCF от пользователей проектируемой пакетной сети,

CMGCFMSAN= CТфОП i=1INiТфОП+ i=1INiSIP+30CОЦК i=1Ik=1KNikV5.2+ i=1In=1NNinPBX ,           (5.7)

где CТфОП – удельная (приведенная к одному каналу интерфейса) интенсивность вызовов абонентов, использующих доступ по абонентской телефонной линии в ЧНН; CОЦК – удельная интенсивность вызовов от абонентов, подключаемых к пакетной сети по ОЦК через сети доступа интерфейса V5.2; I – число MSAN, обслуживаемых MGCF; K – число интерфейсов типа V5.2; N – число УПАТС.

Подставив в формулу (5.7) все данные из табл. 3.1, получим значение производительности MGCF, обслуживающего пользователей пакетной сети.

CMGCFMSAN = 5(4500+250+250+650) + 30 • 40(10+4) = 45 050 выз./ЧНН. При расчете производительности MGCF, который обслуживает MGF, используем формулу

CMGCFMGW= iCi MGW= 30CОЦКiViE1 ,                                              (5.8)

где ViE1 – количество трактов типа E1 для подключения фрагмента сети с КК к транспортной сети; CОЦК – интенсивность вызовов, обслуживаемых одним каналом 64 кбит/с, выз./ЧНН.

Производительности MGCF для обслуживания вызовов, поступающих на MGW,

CMGCFMGW=30CОЦКiViE1 = 30• 40 •106 =127 200 выз./ЧНН.

Требуемая минимальная производительность MGCF для обслуживания абонентов MSAN и сети с KK составит

CMGCF= CMGCFMSAN+ CMGCFMGW = 45 050 + 128 400 = 172 250 выз./ЧНН.

В табл. 5.3. сведены результаты расчета производительности MGCF.

Таблица 5.3 - Результаты расчета производительности MGCF

| Объект сети | Производительность MGCF вызовов/ЧНН |
| --- | --- |
| CMGCFMSAN CMGCFMGW CMGCF= CMGCFMSAN+ CMGCFMGW | 45 050 127 200 172 250 |

5.3. Расчет транспортного ресурса для доступа в Интернет и к услугам IPTV для абонентов с КП

Для MSAN1 число абонентов для подключения к сети широкополосного доступа в Интернет оставляет 80% от NMSAN1(см. табл.3.1). Платы VDSL обеспечивают установление высокоскоростных соединений, являющихся основой для реализации всех (кроме голосовых соединений) мультимедийных услуг, которые оператор планирует предоставить своим конечным пользователям. Таким образом, число пользователей Интернет для MSAN1 составит:

NVDSL-MSAN1= NMSAN1 • 0,8 = 5300 • 0,8 = 4240.

Требуемый транспортный ресурс для активного абонента равен 1 Мбит/с. Транспортный ресурс для передачи трафика данных может быть выражен как [1]

VINT= Nω,                                (5.9)

где N – количество пользователей; ω – средний транспортный ресурс, приходящийся на одного пользователя.

По результатам измерений на действующий сети средняя скорость доступа в Интернет в расчете на общее число пользователей составляет 200 кбит/с. При этом транспортный ресурс, который предоставляется абонентам для выхода в Интернет, составит

VMSAN1-INT = 4240 • 200 кбит/с = 848000 кбит/с = 848 Мбит/с.

Количество пользователей, подключенных к услуге IPTV для MSAN1 по условию, составляет 10% от общего числа абонентов:

NMSAN1-IPTV = 5300 • 0,1 = 530.

По результатам измерений на действующей сети средняя скорость доступа к этой услуге для каждого абонента составит 2,5 Мбит/с. Тогда общий транспортный ресурс, который должен быть выделен абонентам для предоставления этой услуги,

VMSAN1-IPTV = 530 • 2,5 Мбит/с = 1325 Мбит/с.

Таким образом, для предоставления абонентам MSAN1 услуг доступа в интернет и IPTV необходимо к ранее определенному транспортному ресурсу в направлении LSR1 выделить дополнительно

VMSAN1-INT+VMSAN1-IPTV = 848 + 1325 = 2173 Мбит/с.

Для абонентов MSAN2 определим транспортный ресурс для предоставления доступа в Интернет и услуг IPTV. Число пользователей Интернет для MSAN2 составит:

NADSL-MSAN2=0,8NMSAN1 = 0,8 • 4350 = 3480.

Для MSAN2 получаем следующие значения транспортного ресурса для доступа в Интернет:

VMSAN2-INT = 3480 • 200 кбит/с = 696000 кбит/с = 696 Мбит/с.

Количество пользователей, подключенных к услуге IPTV для MSAN2, составит 10% от общего числа абонентов:

NMSAN2-IPTV = 4350 • 0,1 = 435.

Транспортный ресурс, который должен быть выделен абонентам MSAN2 для предоставления этой услуги, составит

VMSAN2-IPTV = 435 • 2,5 Мбит/с = 1087,5 Мбит/с.

Следовательно, для предоставления абонентам MSAN2 услуг доступа в Интернет и IPTV необходимо к ранее определенному транспортному ресурсу в направлении к LSR2 выделить дополнительно

VMSAN2-INT+VMSAN2-IPTV = 696 + 1087,5 = 1783,5 Мбит/с.

5.4. Расчет транспортного ресурса для доступа в Интернет и к услугам IPTV для абонентов сети с КК

Доля абонентов АТС, требующих подключения к сети Интернет, составляет 50%. Число пользователей Интернет для АТС-2,3 составит

NVDSL -ATC2,3 = 16000 • 0,5 = 8000.

При этом общая скорость, которая выделяется абонентам для выхода в Интернет

VATC2,3-INT = 8000 • 200 = 1600 Мбит/с = 1,6 Гбит/с

Количество пользователей, подключенных к услуге IPTV для АТС-2,3, составит 10% от общего числа абонентов,

NATC2,3-IPTV = 16000 • 0,1 = 1600.

Средняя скорость доступа к этой услуге для каждого абонента составит 2,5 Мбит/с. Тогда общий транспортный ресурс, который должен быть выделен абонентам для предоставления этой услуги,

VATC2,3-IPTV = 1600 • 2,5 = 4000 Мбит/с = 4 Гбит/с

Таким образом, для предоставления абонентам АТС-2,3 услуг доступа в Интернет и IPTV необходимо в направлении транспортной пакетной сети выделить ресурс

VATC2,3-INT+ VATC2,3-IPTV = 1,6 + 4 = 5,6 Гбит/с.

Аналогично произведем расчеты для АТС-4,5 и АТС-6,7. Результаты расчета приведены в табл.5.4.

Таблица 5.4 - Транспортный ресурс для выхода в Интернет и IPTV абонентов АТСЭ

| Объект | Число абонентов для выхода в |  | Транспортный ресурс, Гбит/с, для выхода в |  | Суммарный транспортный ресурс, Гбит/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интернет | IPTV | Интернет | IPTV |  |
| АТСЭ-2,3 АТСЭ-4,5 АТСЭ-6,7 | 8000 8500 9000 | 1600 1700 1800 | 1,6 1,7 1,8 | 4 4,25 4,5 | 5,6 5,95 6,3 |

Для увеличения надежности каждая АТСЭ подключается одновременно к двум коммутаторам транспортной пакетной сети. Схема подключения абонентов и транспортный ресурс, который необходим для обслуживания все абонентов сетей с КК и КП, представлена на рис.6.4. Каждый объект с целью резервирования подключается с резервным интерфейсом по схеме резервирования 1:1.

Интерфейсы. После определения транспортного ресурса подключения, определяются емкостные показатели, т.е. количество и тип интерфейсов, которыми оборудование шлюзов доступа будет подключаться к пакетной сети. Количество и тип интерфейсов, помимо транспортного ресурса, будет определяться также с учетом топологии пакетной сети.

Будем использовать для подключения устройств к транспортной пакетной сети стандартные интерфейсы, емкостные параметры которых превышают параметры транспортных потоков.

Каждый объект с целью резервирования подключается с резервным интерфейсом по схеме резервирования 1:1 (т.е. если для обслуживания потока необходим один интерфейс, то в емкостных параметрах закладывается два интерфейса).

Характеристики физических сред, стандартизированных для сетей Ethernet, представлены в табл.5.5.

Основываясь на параметрах транспортных потоков, определи емкостные параметры интерфейсы (табл.5.6).

Таблица 5.5 - Характеристики физических сред Ethernet

| Стандарт | Спецификация подуровня МАС | Максимальная длина кабеля | Тип кабеля | Требуемое число пар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10Base5 | 802.3 | 500 м | 50-Ohm толстый коаксиальный кабель | - |
| 10BaseFL | 802.3 | 2000 м | Оптоволокно | 1 |
| 100BaseFX | 802.3u | 400/2000 м | Многомодовое волокно | 1 |
| 100BaseFX | 802.3u | 10 000 м | Одномодовое волокно | 1 |
| 100BaseLX | 802.3z | 3000 м | Одномодовое или многомодовое волокно | 1 |
| 10GBase-LX4 | 802.3ae | 10 000 м | Одномодовое волокно | 1 |

Таблица 5.6 - Емкостные параметры подключений

| Участок сети | Необходимый транспортный ресурс, Мбит/с | Интерфейс |
| --- | --- | --- |
| MSAN1-LSR1, LSR4 | 26 | 2x100Base-FX |
| MSAN2-LSR2, LSR3 | 18,24 | 2x100Base-FX |
| LSR4-MGW | 26 | 2x100Base-FX |
| LSR3-MGW | 18,24 | 2x100Base-FX |
| LSR1-IMS | 6,3 | 2x10 Base-FL |
| LSR4-IMS | 8,03 | 2x10 Base-FL |
| PDNGW-LSR1, LSR4 | 36,48 | 2x100Base-FX |
| MSAN1-INT | 848 | 2x1000Base-LX |
| MSAN1-IPTV | 1325 | 4x1000Base-LX |
| MSAN2-INT | 696 | 2x1000Base-LX |
| MSAN2-IPTV | 1087,5 | 4x1000Base-LX |

6. Расчет объема оборудования MSAN

6.1. Схемы подключения абонентов ТфОП и МСС для доступа в Интернет и к услугам IPTV

Для предоставления абонентам ТфОП и МСС доступ к сети Интернет и услугам IPTV применяется подключение к мультиплексору доступа цифровой абонентской линии (DSLAM), показанное на рис.6.1.

Схемы подключения абонентов АТС и MSAN к DSLAM показывают на рис.6.2. и 6.3. соответственно.

Кроме этого, абоненты MSAN и ATC могут получать доступ в Интернет с помощью технологии GPON (см. Приложение). Это одна из наиболее эффективных технологий для построения сетей мультисервисного доступа на участке «последней мили» с использованием концепции WDM – спектрального уплотнения каналов.

Рис.6.1. Схема организации связи для доступа к Интернет и услуге IPTV

Рис.6.2. Схема подключения абонентов ATC к DSLAM

Рис.6.3. Схема подключения абонентов MSAN к DSLAM

Для подключения абонентов к сети Интернет будем использовать различные технологии. Абонентов АТС-2,3, АТС-4,5 и MSAN1 подключим к сети Интернет с помощью технологии VDSL, а абонентов АТС-6,7 и MSAN2 – с помощью технологии GPON (рис.6.4).

Рис.6.4. Транспортный ресурс на различных участках сети для доступа в Интернет и IPTV

6.2. Расчет объема оборудования фрагмента мультисервисной сети

6.2.1. Число плат для MSAN1

Число плат VDSL. Число абонентов, которые используют Интернет, равно 4240 (см. пункт 5.3). Так как одну плату VDSL включаются 32 абонентские линии, то потребуется следующее число плат:

NVDSL2= [4240/32] = 133.

Число плат POTS. На плате POTS реализовано 64 порта для традиционной аналоговой телефонной связи, используемые для подключения абонентских линий от абонентов квартирного, народно-хозяйственного секторов и таксофонов. Для подключения 2000 аналоговых абонентских линий потребуется плат:

NPOTS= [2000/64] = 32.

Число плат шлюзов (SMG). В одну плату шлюза SMG включается от 8 трактов Е1 (в минимальной конфигурации) и до 32 трактов Е1 (в максимальной конфигурации). Определим число плат для подключения абонентских устройств по интерфейсам V5.2:

NSMG= [2 • 5/8] = 2.

Таким образом, для подключения существующих сетей доступа необходимо 2 платы шлюза SMG в минимальной конфигурации.

Всего потребуется 167 плат для подключения абонентов MSAN1.

Далее произведем укомплектование платами секций МЕА 20 MSAN1. Для надежности будем применять схему с двойным резервированием. Поэтому максимальное число плат, которое можно разместить в одной секции, равно 18. С учетом MSAN1 будет размещен на 10 секциях МЕА 20, которые показаны на рис.6.5.

| POTS | 1 | POTS | 1 | POTS | 1 | POTS | 1 | POTS | 1 | POTS | 1 | POTS | 1 | POTS | 1 | POTS | 1 | POTS | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POTS | 2 | POTS | 2 | POTS | 2 | POTS | 2 | POTS | 2 | POTS | 2 | POTS | 2 | POTS | 2 | POTS | 2 | POTS | 2 |
| POTS | 3 | POTS | 3 | POTS | 3 | POTS | 3 | POTS | 3 | POTS | 3 | POTS | 3 | POTS | 3 | POTS | 3 | POTS | 3 |
| VDSL | 4 | VDSL | 4 | VDSL | 4 | VDSL | 4 | VDSL | 4 | VDSL | 4 | VDSL | 4 | VDSL | 4 | VDSL | 4 | VDSL | 4 |
| VDSL | 5 | VDSL | 5 | VDSL | 5 | VDSL | 5 | VDSL | 5 | VDSL | 5 | VDSL | 5 | VDSL | 5 | VDSL | 5 | VDSL | 5 |
| VDSL | 6 | VDSL | 6 | VDSL | 6 | VDSL | 6 | VDSL | 6 | VDSL | 6 | VDSL | 6 | VDSL | 6 | VDSL | 6 | VDSL | 6 |
| VDSL | 7 | VDSL | 7 | VDSL | 7 | VDSL | 7 | VDSL | 7 | VDSL | 7 | VDSL | 7 | VDSL | 7 | VDSL | 7 | VDSL | 7 |
| VDSL | 8 | VDSL | 8 | VDSL | 8 | VDSL | 8 | VDSL | 8 | VDSL | 8 | VDSL | 8 | VDSL | 8 | VDSL | 8 | VDSL | 8 |
| VDSL | 9 | VDSL | 9 | VDSL | 9 | VDSL | 9 | VDSL | 9 | VDSL | 9 | VDSL | 9 | VDSL | 9 | VDSL | 9 | VDSL | 9 |
| VDSL | 10 | VDSL | 10 | VDSL | 10 | VDSL | 10 | VDSL | 10 | VDSL | 10 | VDSL | 10 | VDSL | 10 | VDSL | 10 | VDSL | 10 |
| VDSL | 11 | VDSL | 11 | VDSL | 11 | VDSL | 11 | VDSL | 11 | VDSL | 11 | VDSL | 11 | VDSL | 11 | VDSL | 11 | VDSL | 11 |
| VDSL | 12 | VDSL | 12 | VDSL | 12 | VDSL | 12 | VDSL | 12 | VDSL | 12 | VDSL | 12 | VDSL | 12 | VDSL | 12 | VDSL | 12 |
| VDSL | 13 | VDSL | 13 | VDSL | 13 | VDSL | 13 | VDSL | 13 | VDSL | 13 | VDSL | 13 | VDSL | 13 | VDSL | 13 | VDSL | 13 |
| VDSL | 14 | VDSL | 14 | VDSL | 14 | VDSL | 14 | VDSL | 14 | VDSL | 14 | VDSL | 14 | VDSL | 14 | VDSL | 14 | VDSL | 14 |
| VDSL | 15 | VDSL | 15 | VDSL | 15 | VDSL | 15 | VDSL | 15 | VDSL | 15 | VDSL | 15 | VDSL | 15 | VDSL | 15 | VDSL | 15 |
| VDSL | 16 | VDSL | 16 | VDSL | 16 | VDSL | 16 | VDSL | 16 | VDSL | 16 | VDSL | 16 | VDSL | 16 | VDSL | 16 | VDSL | 16 |
| VDSL | 17 | Резерв | 17 | Резерв | 17 | Резерв | 17 | SMG | 17 | Резерв | 17 | POTS | 17 | POTS | 17 | VDSL | 17 | VDSL | 17 |
| Резерв | 18 | Резерв | 18 | Резерв | 18 | Резерв | 18 | Резерв | 18 | SMG | 18 | Резерв | 18 | Резерв | 18 | Резерв | 18 | Резерв | 18 |
| 10 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  |

Рис.6.5. Размещение плат MSAN1 в десяти секциях MEA 20

6.2.2. Число плат для MSAN2.

Число оптоволоконных плат GPON. В пункте 5.3 было показано, что число абонентов, которые используют Интернет, равно 3480. Так как в одну плату GPON максимально включаются линии от 1024 абонентов, то потребуется следующее число плат:

NADSL2+= [3480/1024] = 4.

Число плат POTS. Для подключения 2500 аналоговых телефонных аппаратов потребуется:

NPOTS= [2500/64] = 40.

Число плат шлюза (SMG). Так как в одну плату шлюза SMG включается от 8 трактов Е1 (в минимальной конфигурации) и до 32 трактов Е1 (в максимальной конфигурации), то число плат для подключения абонентов по доступу PRI с использованием плат минимальной конфигурации составит

NSMG= [2 • 2/8] = 1.

Для подключения УПАТС необходима 1 плата шлюза SMG.

Таким образом, суммарно потребуется 45 плат для подключения абонентов MSAN2, который будет размещен на трех секциях МЕА 20, как показано на рис.6.6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | GPON | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | GPON | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | POTS | GPON | SMG | GPON | GPON | Резерв |

Рис.6.6. Размещение плат MSAN2 в 3 секциях МЕА 20

Каждая секция MSAN подключается физически к маршрутизаторам (LSR) транспортной пакетной сети. В секциях МЕА 20 используются платы агрегирующего потока Ethernet, обеспечивающие связь с помощью интерфейсов GE (Gigabit Ethernet).

6.2.3. Число плат для шлюзов сигнализации и медиашлюза SI3000 SMG

Шлюз SI3000 SMG компании Iskratel может выполнять функции медиашлюза и шлюза сигнализации, поэтому транспортные и сигнальные потоки со стороны сетей с коммутацией каналов поступают на платы SMG. При этом речевая информация с помощью различных кодеков преобразуется в поток речевых пакетов VoIP, а сигнальная информация преобразуется в протоколы управления соединениями в сети NGN. Так же в шлюзах осуществляется в обратное преобразование.

В настоящее время на сеть поставляются, в основном, секции МЕА 20 и МЕА 10D. Для транспортного и сигнального шлюзов выберем секцию МЕА 10D.

Обычно на сети используются платы SMG в максимальной конфигурации на 32 тракта Е1. Так как со стороны сети с коммутацией каналов на шлюзы поступает 106 потоков Е1, то для размещения шлюзов SMG потребуется 1 секция MEA 10D, в которой будут установлены 4 платы SMG и 2 платы коммутаторы Ethernet (рис.6.7).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв | Резерв | SMG | SMG | Ethernet | Ethernet | SMG | SMG | Резерв | Резерв |

Рис.6.7. Размещение плат сигнального и медиашлюзов в секции MEA 10D

Заключение

В данном курсовом проекте на ГТС с пятизначной нумерацией спроектирован фрагмент мультисервисной сети связи на базе подсистемы IMS,

На территории города функционируют: телефонная сеть с коммутацией каналов, которая состоит из трех цифровых АТСЭ емкостью 51000 абонентов; две сети подвижной радиотелефонной святи по технологии соответственно 2G и 4G; сеть провайдера Интернет.

Для всех объектов сети рассчитана возникающая на сети нагрузка, включая нагрузку к ЗУС и УСС, произведено ее распределение по направлениям связи, рассчитано число потоков Е1, которые необходимы для обслуживания этой нагрузки.

Для абонентов каждой АТСЭ рассчитан транспортный ресурс для выхода в Интернет и предоставления услуги IPTV, который для абонентов АТСЭ-2,3 составил 5,6 Гбит/с, для АТСЭ-4,5 — 5,95 Гбит/с, а для АТСЭ-6,7 — 6,3 Гбит/с.

Фрагмент мультисервисной сети состоит из подсистемы передачи мультимедийных сообщений IMS, двух мультисервисных узлов доступа MSAN1 и MSAN2, шлюзов доступа и сигнальных шлюзов.

Число абонентов MSAN1 составило 5 300, a MSAN2 — 4 350. Таким образом, общая емкость проектируемого фрагмента МСС равна 9 650 пользователей, а общее число абонентов всей сети составило 60 650. С учетом предоставления услуги Интернет и IPTV рассчитан транспортный ресурс для MSAN1, который для MSAN1 составил 2 173 Мбит/с, а для MSAN2 — 1 783,5 Мбит/с.

Для построения проектируемого фрагмента МСС использовалось оборудование фирмы Iskratel SI 3000. Рассчитано количество плат POTS, VDSL, SMG, GPON, которыми необходимо укомплектовать секций MEА 20, а также число этих секций. Так, для MSAN1 необходимо использовать 10, а для MSAN2 — 3 секции MEА 20, для сигнальных и медиашлюзов необходимо использовать 4 платы SMG с интерфейсами по 32 потока Е1. Для размещения этих плат использована секция MEА 10 D.

Таким образом, задание на курсовое проектирование выполнено в полном объеме.

7. Требование по оформлению курсового проекта

Пояснительная записка должна содержать введение, разделы, содержащие исходные данные и результаты расчетов. Расчеты должны быть приведены по всем пунктам задания, представлены полностью и по порядку, предложенному в задании.

Каждая формула должна быть приведена полностью сначала в символьном выражении, затем в численном, но так, чтобы были видны все множители и слагаемые, а уже затем должен быть указан результат вычисления.

Все результаты должны быть приведены с наименованием и кратким пояснением. Отсутствие наименования, расшифровки формул и пояснений будет считаться ошибкой.

При выборе оборудования для проектирования сети необходимо обоснование выбора того или иного вида оборудования, а также привести таблицу соответствия основных параметров, выбранного оборудовании и параметров подключения абонентов к нему.

Помимо таблиц следует указать производителя оборудования, модель и адрес интернет-ресурса, с которого взята информация. В пояснительную записку стоит включить краткое описание выбранного оборудования.

Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями к текстовым документам. Текст выполняется на листах формата А4 (210x297 мм) с применением печатающих и графических устройств компьютера. Тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт.

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межстрочный интервал одинарный. Или Times New Roman, основной текст — 12 пт., шрифт заголовков — 14 пт. полужирный; заголовков подразделов — 12 пт., полужирный; междустрочный интервал — полуторный. Формулы должны быть оформлены в редакторе формул и вставлены в документ как объект.

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без точки в конце. Текст основной части разделяют на разделы, подразделы, пункты.

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего м ы та, обозначенные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела, номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. Подраздел допускается разбивать на пункты.

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.

И список литературы следует включать только те источники, включая сайты Интернет, на которые есть ссылки в пояснительной записке.

Титульный лист является первым листом курсовой работы. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются.

Список основных сокращений

| ААЛ | – | аналоговая абонентская линия |
| --- | --- | --- |
| АТА | – | аналоговый телефонный аппарат |
| АТС | – | автоматическая телефонная станция |
| АТСЭ | – | АТС (электронная) цифровая |
| ВКР | – | выпускная квалификационная работа |
| ГИИ | – | Глобальная информационная инфраструктура |
| ГИО | – | Глобальное информационное общество |
| ГТС | – | городская телефонная сеть |
| ЗУС, ЗУСЭ | – | зоновый узел связи (Э — цифровой) |
| ИКМ | – | импульсно-кодовая модуляция |
| КК | – | коммутация каналов |
| КП | – | коммутация пакетов |
| МСС | – | мультисервисная сеть связи |
| МСЭ-Т | – | Международный союз электросвязи, сектор телекоммуникаций |
| НТП | – | нормы технологического проектирования |
| ОКС №7 | – | общеканальная сигнализация JW |
| ОЦК | – | основной цифровой канал |
| СЛ | – | соединительная линия |
| СПСС | – | сеть подвижной сотовой связи |
| ТА | – | телефонный аппарат |
| ТфОП | – | телефонная сеть связи общего пользования |
| УПАТС | – | учрежденческо-производственная АТС |
| УСС, УССЭ | – | узел специальных служб (Э-цифровой) |
| ЧНН | – | час наибольшей нагрузки |
| ШЛ | – | шлюз |
| ABG (Access Border Gateway) | – | пограничный шлюз доступа |
| AGW (Access Gateway) | – | шлюз доступа |
| AS (Application Server) | – | сервер приложений |
| BGCF (Breakout Gateway Control Function) | – | функция сервера маршрутизации вызова на основе телефонного номера |
| CSCF (Call Session Control Function) | – | функция управления сеансами |
| Diameter | – | протокол для реализации функций AAA (Authentication, Authorization, Accounting) — аутентификации, авторизации и учета |
| FN (Future Networks) | – | будущие сети |
| FTTx (Fiber То the «х») | – | оптико-волоконная технология подключения, «х» — точка, определяющая до какого места доходит оптика |
| FTTB (Fiber То the Building) | – | оптическое волокно до здания |
| GPON (Gigabit Passive Optical Network) | – | гигабитная пассивная оптическая сеть |
| HSS (Home Subscriber Server) | – | сервер домашних абонентов |
| IETF (Internet Engineering Task Force) | – | Инженерный совет Интернета |
| IMS (IP Multimedia Subsystem) | – | мультимедийная подсистема на базе протокола IP |
| Interrogating CSCF (I-CSCF) | – | сервер взаимодействия |
| IM-SSF (IP Multimedia Service Switching Function) | – | функция сервера взаимодействия с серверами услуг в мобильных сетях |
| IP (Internet Protocol) | – | протокол взаимодействия сетей |
| LAN (Local Area Network) | – | локальная вычислительная сеть |
| MGCF (Media Gateways Control Function) | – | функция управления шлюзами |
| MGC (Media Gateway Controller) | – | контроллер медиа шлюзов |
| MRF (Media Resource Function) | – | функция медиасервера |
| MRFC (Media Resourse Function Controller) | – | функция управления процессором мультимедиаресурсов |
| MRFP (Media Resource Function Processor) | – | функция процессора MRF распределения медиаресурсов |
| MSAN (Multi-Service Access Node) | – | мультисервисный узел доступа |
| NGN (Next Generation Networks) | – | сети последующих поколений |
| OSA-GW (Open Service Access GW) | – | сервер доступа к услугам с открытой сервисной архитектурой |
| POTS (Plain Old Telephone Service) | – | старые обычные телефонные службы |
| Proxy CSCF (P-CSCF) | – | посредник для взаимодействия с абонентскими терминалами |
| RAGW (Residential Access Gateway) | – | резидентный (абонентский) шлюз доступа |
| RTP (Real Time Protocol) | – | протокол передачи данных в реальном времени |
| Serving CSCF (S-CSCF) | – | сервер обслуживания |
| SBC (Session Border Controller) | – | пограничный контроллер cecсий |
| SIP (Session Initiation Protocol) | – | протокол инициации сессий |
| SLA (Service Leve Agreement) | – | соглашение об уровне услуг |
| TAS (Telephone Application Server) | – | сервер поддержки телефонных услуг |
| TGW (Trunking Gateway) | – | транкинговый (транспортный) шлюз |
| VDSL (Very-high data rate Digital Subscriber Line) | – | сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия |
| VPN (Virtual Private Network) | – | виртуальная частная сеть |

Приложение. Краткая характеристика коммутационного оборудования типа SI3000

Архитектура SI3000. Необходимое количество оборудования рассчитывается исходя из количества абонентов, длины абонентских линий и топологии существующей сети. Для расчетов моно выбрать любое из представленного на рынке оборудовании, однако необходимо учесть простоту и стоимость реализации в зависимости от числа абонентов. В качестве оборудования, на котором реализуется фрагмент мультисервисной сети в данном проекте, выбрано оборудование компании Iskratel, платформа SI3000. Это оборудование выпускается в Словении. Также его производит ЗАО «Искра-УралТЕЛ» в России в г. Екатеринбурге.

Архитектура сети NGN на базе оборудования Iskratel может быть представлена с помощью различных функциональных уровней (рис. П.1):

•	уровень доступа (Access Plane);

•	уровень управления соединениями (Control Plane);

•	уровень управления сетью (Management Plane);

•	уровень услуг (Services Plane).

Уровень управления сетью (Management Plane). Для управления сетевыми элементами и их контроля, а также для управления услугами используется узел управления (SI3000 MNS; далее по тексту MN), работающий на выделенном аппаратном или виртуальном сервере под управлением операционной системы Linux Red Hat Enterprise Edition или CentOS и базы данных IBM Solid. Узел управления обеспечивает централизованное управление всеми сетевыми элементами, а общая платформа контроля объединяет в себе еще мониторинг отказов, рабочих характеристик и качества обслуживания на сети.

Программный коммутатор (CS) находится в плоскости управления вызовами (Control Plane) и служит для взаимодействия с сетевыми элементами сети NGN, а именно: шлюзами доступа (AGW), шлюзами сигнализации и медиашлюзами (SMG), а также серверами приложений (AS) и медиасерверами (MS) (рис. П.2).

Программный коммутатор предоставляет функции управления голосовыми и мультимедийными услугами и услугами передачи данных, осуществляет маршрутизацию вызов и обеспечивает взаимодействие различных систем сигнализаций, а также реализует дополнительные абонентские услуги и услуги на соединительных линиях, проводит тарификацию услуг и статистические измерения.

В качестве программного коммутатора используется продукт Iskratel CS6115, функции которого приведены ниже.

Программный коммутатор CS6115 поддерживает протоколы, обеспечивающие управление и взаимодействие со следующими типами устройств:

•	IP-терминалы и терминальные адаптеры; протоколы: SIP, Н.323, MGCP (NCS);

•	шлюзы доступа для подключения аналогового оконечного оборудования; протоколы: MGCP (NCS), Н.248, SIGTRAN (IUA, V5UA);

•	сетевые медиашлюзы и шлюзы сигнализации (SMG), управляемые по протоколу MGCP или Н.248, служащие для соединения с TDM-сетями общего пользования и частными TDM-сетями или с сетями доступа TDM с передачей сигнальной информации ОКС7, DSS1, Qsig, V5.2 посредством стека протоколов SIGTRAN (M2UA, M3UA, М2РА, IUA, V5UA), а также с передачей сигнальной информации по протоколам 1ВСК/2ВСК (СAS) посредством протокола MGCP (расширения по RFC3064);

•	медиасервер (MS) реализован на SMG (продукт MG6114) и обеспечивает генерирование и распознавание акустических сигналов, конфренц-связь, уведомительные сообщения и функциональность VoiceXML; протоколы: MGCP, Н.248;

•	программные коммутаторы других производителей; протоколы: SIP, SIP-T или SIP-I;

•	IN SCP, обеспечивающий выполнение услуг IN — по протоколу INАР;

•	Серверы услуг с предоплатой — по протоколу RADIUS. Управление и контроль программного коммутатора осуществляется в узле управления MN.

Узел управления MN и программный коммутатор CS6115 взаимодействуют через IP-сеть. Трафик управления отделен от трафика сигнализации и речи, они переносятся по отдельным сетям VLAN.

Уровень доступа. Шлюзы доступа (AGW) обеспечивают аналоговым и ISDN (BRI интерфейс — Uk0) абонентам доступ в пакетную NGN-сеть. Они преобразуют непрерывный речевой трафик в поток IP-данных и наоборот, а также согласуют процедуры сигнального обмена между абонентскими линиями и пакетной сетью. Шлюзы доступа для аналоговых и ISDN BRI абонентов представляют собой разные платы. Функции шлюза доступа для абонентов, подключаемых по потокам E1 (ISDN PRI, V5.2) выполняет продукт SI3000 SMG.

Шлюз сигнализации и медиашлюз SI3000 SMG выполняет роль интерфейса между сетями ТфОП и NGN (рис. П.З). Он может выполнять функции медиашлюза, шлюза сигнализации и медиасервера, которые могут использоваться по отдельности или в любом сочетании на одном аппаратном обеспечении.

Медиашлюза (Media Gateway) SMG преобразует речевую информацию канала TDM с помощью различных кодеков VoIP в поток речевых пакетов VoIP и наоборот (кодирование/декодирование). Передача пакетов речевой информации по IP-сетям выполняется с применением протокола RTP, а обеспечение обратной связи для контроля качества при передаче RTP-данных — с использованием протокола RTCP. Проводимое медиашлюзом двустороннее преобразование речевых сигналов между сетью традиционной телефонии (TDM) и сетью NGN, а также формирование и обработка пакетов RTCP выполняется блоком цифровых сигнальных процессоров DSP (до 8 DSP на одну плату SMG).

Шлюз сигнализации (Signaling Gateway) SMG позволяет преобразовывать сигнализацию традиционной сети TDM в протоколы управления соединениями в сети NGN и передавать ее программному коммутатору через IP-сеть и обратно.

Шлюз SI3000 SMG поддерживает следующие системы сигнализации:

протоколы сети TDM:

•	DSSl, QSIG на интерфейсах PRI (включая L2);

•	ОКС№7 (МТР2 и МТРЗ);

•	CAS (1 ВСК, 2ВСК);

•	V5.2.

протоколы IP-сети:

•	IUA/SCTP (передача сообщений DSSI через IP-сеть);

•	M2UA/SCTP, M3UA/SCTP, M2PA/SCTP (передача сообщений ОКС№7 через IР-сеть);

•	V5UA/SCTP (передача сообщений V5.2 через IР-сеть);

•	MGCP (расширения по RFC3064 для передачи сообщений CAS) через IР-сеть.

В функции медиасервера (Media Server) SMG входит выполнение генерирования и распознавания тональных сигналов DTMF, поддержание вызовов конференц-связи, воспроизведение и запись сообщений, выполнение приложений VoiceXML и другие дополнительные возможности.

С помощью VoiceXML можно логически скомбинировать и встроить различные функции в среду выполнения логики услуг, что позволяет реализовывать множество базовых и расширенных услуг, включая воспроизведение объявлений, услугу вызовов по расчетным картам, конференцсвязь, интерактивное речевое меню, расширенные функции распознавания речи, передачу речевых сообщений, а также заказные приложения. Медиасервер обрабатывает запросы, поступающие со стороны программного коммутатора с использованием сообщений протоколов MGCP или Н.248.

В качестве шлюза SMG в настоящее время используется продукт SI3000 MG6114, который поддерживает в IP-сети, следующие VoIP - кодеки и размеры пакетов:

G.711 (10 и 20 мс; А - и μ - закон, 64 кбит/с);

G.723.1 (30 мс; 5,3 кбит/с и 6,3 кбит/с);

G.726 (10 и 20 мс; скорость 16/24/32 кбит/с);

G.729a/ab (10 и 20 мс; скорость 8 кбит/с).

Для передачи факсимильных сигналов шлюз MG6114 использует кодеки Т.38, G.711 (А - или μ-закон). Для передачи сигналов от модемов продукт MG6114 использует кодек G.711 (А - или μ-закон).

Шлюз SMG обеспечивает автоматическое распознавание модемных и факсимильных сигналов, о которых сообщает программному коммутатору. Программный коммутатор запускает на шлюзе процедуру замены VoIP-кодека на кодек G.711 или (только для факса) Т.38, а также изменение остальных параметров соединения. Автоматическое обнаружение факсимильных и модемных сигналов важно при использовании VoIP-кодеков со сжатием голосового сигнала (G.723.1, G.726 или G.729a/ab).

Мультисервисный узел доступа MSAN (Multi Service Access Node) является главным оборудованием на уровне доступа и предоставляет различные услуги подключенным абонентам.

Таблица П1 – Характеристики различных версий секций SI3000 MSAN

| Версия секции MSAN | Конструктив секции | Число мест для плат | Дублирование центрального коммутатора Ethernet |
| --- | --- | --- | --- |
| MEA 20 | 9U/ETSI | 20 | Да |
| MEA 10D | 6U/19” | 10 | Да |
| MEA 5 | 3U/19” | 5 | Нет |
| MEA 3 | 2U/19” | 3 | Нет |
| MEA 1 | 1U/19” | 1 | Нет |

Абонентам с аналоговыми терминалами (телефон, факс, модем) предоставляется доступ к услугам сети NGN посредством абонентских шлюзов доступа (LA611x), управление которыми осуществляется по протоколу MGCP или Н.248.

Абонентам с ISDN-терминалами, имеющими BRI-интерфейс Uk0, предоставляется доступ к услугам сети NGN посредством шлюзов доступа (LA6512), управление которыми осуществляется по протоколу MGCP или Н.248, а сигнальный обмен осуществляется посредством стека протоколов SIGTRAN (протокол адаптации IUA).

Абоненты, имеющие аналоговые и ISDN терминалы, могут осуществлять доступ к услугам NGN также через классические модули доступа AN (SI2000 V5), подключенные по V5.2 к медиашлюзу и шлюзу сигнализации SMG (MG611x), для управления которым применяется протокол MGCP или Н.248 и которые поддерживают SIGTRAN (V5UA).

Подключение абонентов ISDN РВХ и других устройств к интерфейсу PRI выполняется через шлюз SMG по протоколу SIGTRAN IUA.

В системе SI3000 MSAN в зависимости от требуемой абонентской емкости используются 6 версий секций, характеристики которых приведены в табл. П.1.

Рассмотрим вариант компоновки в корпусе МЕА 20 с 20 слотами для установки различных плат. Эта секция предназначена для крупных узлов SI3000 MSAN, представляющих сетевые услуги, требующие большой транспортный ресурс для предоставления услуг Triple Play. Внутренняя архитектура SI3000 MSAN представлена на рис. П.4

Аппаратная платформа SI3000 MSAN представляет собой внутреннюю сетевую структуру на базе технологии Gigabit Ethernet, обеспечивающую взаимодействие различных плат устройства друг с другом. Агрегирование всех секций/плат осуществляется на основе отказоустойчивой топологии.

В SI3000 MSAN применяется различные виды плат.

Плата VDSL (рис. П.5) поддерживает 32 порта доступа VDSL "лицевой панели для подключения абонентов с поддержкой различных профилей. Два интерфейса 2 Гбит/с на задней плате для соединения с центральной платой Ethernet.

Абонентская плата с возможностью «горячей» замены является терминальным оборудованием для внешнего входящего трафика, который затем преобразуется платой в Ethernet-пакеты, направляемые далее в два восходящих 2 GE-канала (1000Base-T). Плата VDSL может эксплуатироваться как в качестве отдельного модуля, установленного в стандартную 1U-секцию, так и в составе SI3000 MSAN.

Плата оптоволоконных интерфейсов Fast Ethernet представляет собой плату широкополосного абонентского доступа, которая в сочетании с другими технологиями доступа реализует многочисленные варианты технологии FTTx. Плата имеет 24 интерфейса оптического абонентского доступа на плате двойной ширины, или 12 интерфейсов на плате одинарной ширины со скоростью 100 Мбит/с (рис. П.б).

Плата оптоволоконных интерфейсов Gigabit Ethernet представляет собой плату широкополосного абонентского доступа, оснащенную 10 (или 20 на плате двойной ширины) интерфейсами оптического доступа со скоростью 1 Гбит/с. Связность через заднюю панель обеспечивают 2 интерфейса GE, подключенные к центральному Ethernet-коммутатору (рис. П.7).

Плата подключения оптических линий Gigabit Ethernet может так же использоваться для соединения узлов удаленных шлюзов доступа в общую сеть с линейной, кольцевой, звездообразной или древовидной топологией. Связанные таким образом удаленные шлюзы доступа могут располагаться в наружных уличных шкафах, герметизированных подземных контейнерах или в помещениях многоквартирных жилых домов. Это идеальный вариант для организации FTTB-сетей и сокращения длины абонентских линий.

Плата шлюза сигнализации и медиашлюза SMG (рис. П.8) терминирует IP-трафик на телефонную станцию ТфОП. Плата поддерживает протокол V5.2 и PRI для взаимодействия с сетями ТфОП. Шлюз сигнализации преобразует сигнализацию V5.2 в IP-сигнализации. Плата подключается к TDM-сети через тракты Е1 по интерфейсу V5.2, а к IP-сети — через два интерфейса GE.

Плата шлюза SI3000 SMG может быть подключена к оборудованию TDM максимум через 32 интерфейса Е1 (минимальная конфигурация — 8Е1), и к IP-сети через два интерфейса Gigabit Ethernet задней платы. Во время работы один из интерфейсов GE активен, а второй в резерве на случай отказа первого (готов брать на себя его задачи по VoIP-трафику и управлению).

Производительность одной платы SI3000 SMG представлена в табл. П.2. Проектная производительность обработки, обеспечиваемая одной платой шлюза SMG, в полной комплектации составляет 60 000 вызовов в ЧНН. В этом случае средняя продолжительность вызова принимается равной 60 секунд, при трафике равном 992 Эрл.

Плата аналоговых абонентских линий POTS (рис. П.9) имеет 64 абонентских порта обычной аналоговой телефонной связи POTS (Plain Old Telephone Service). Управление платой осуществляется либо коммутатором TDM по интерфейсу V5.2 на шлюзе абонентского доступа, либо программным коммутатором по протоколам MGCP, Н.248, SIP. Плата POTS связывается с внутренней сетью MSAN по двум интерфейсам 100 Мбит/с на задней панели секции МЕА.

Таблица П2 – Производительность платы SMG

| Параметр | Плата 32хЕ1 | Плата 8хЕ1 |
| --- | --- | --- |
| Производительности обработки вызовов, вызовов в ЧНН Нагрузка, Эрл Производительность обработки вызовов ВСК, вызовов в ЧНН Максимальное число звеньев сигнализации ОКС №7 Максимальное число сигнальных каналов DSS1/QSIG Максимальное количество интерфейсов V5.2 Максимальное количество сигнальных каналов ВСК Каналы VoiceXML Каналы VoiceMail 3-сторонние конференции | 59520 992 28800 32 32 16 32 256 128 270 | 14880 248 7200 8 8 8 8 256 128 136 |

Плата центрального Ethernet-коммутатора (ES) (рис. П.10). Плата, Ethernet-коммутатора так же обеспечивает подключение различных плат к интерфейсам Ethernet, контролирует связь между ними, а также осуществляет подключение со стороны уровня доступа к вышестоящему уровню операторской сети Ethernet.

Перечень функций, поддерживаемых платой, охватывает функции второго (L2) и третьего (L3) уровней модели ВОС. Каждый центральный коммутатор связан со всеми абонентскими платами по топологии «одинарной звезды».

При соединении абонентских плат с обоими коммутаторами образуется топология «двойной звезды», что обеспечивает более высокую надежность.

Плата GPON Fibre Blade (SPA) предназначена для подключения абонентов по технологии GPON. Она используется для плавного перехода от технологии xDSL или коаксиального кабеля к оптическим сетям доступа GPON. На лицевой стороне платы располагается 8 портов GPON OLT для подключения абонентов по оптическому кабелю через сплиттеры (рис. П.11), к одному порту моет быть подключено до 128 абонентов. К 8 портам максимально можно подключить 1024 абонента.

Скорость для каждого оптического интерфейса составляет 2,5 Гбит/с (направление к пользователю) и 1,25 Гбит/с от пользователя. Каждый оптический порт OLT может теоретически управлять до 128 абонентских модемов через внешние пассивные оптические сплиттеры ONU GPON.

С другой стороны платы имеется четыре сетевых порта по 10 G, два из которых являются активными. Схема подключения различных абонентских устройств к сети GPON показано на рис. П.12.

Серверы приложений SI3000. Сервер приложений SI3000 AS (Application Server) является независимой платформой разработки и внедрения услуг. SI3000AS взаимодействует с SI3000 CS или SMG через стандартные интерфейсы, такие как VoiceXML, CSTA или SIP ISC. Клиенты, внешние системы или серверы третьей стороны взаимодействуют с SI3000 AS через стандартные IT- интерфейсы, включая Parlay X.

Сервер приложений SI3000 AS позволяет разработчикам приложений и провайдерам услуг иметь широкий набор функций и возможностей для создания различных услуг:

•	решения для передачи сообщений: голосовая почта, унифицированные сообщения, унифицированная связь, голосовые сообщения, видеосообщения и т. д.;

•	решения для корпоративной связи: порталы связи, автосекретарь, конфигурирование УПАТС, программные центры обработки вызовов (call-центры), системы взаимодействия с клиентами CRM, интеллектуальная маршрутизация и т. д.;

•	решения для персональной связи: личные секретари, персональные порталы связи, приложения автоконфигурирования т. д.;

•	решения общего доступа: системы с предоплатой, конференцсвязь, телеголосование, регистрация вызовов и т.д.;

•	поиск информации: общедоступный или коммерческий контент, здравоохранение, правительство, университеты, средства информации, общественный транспорт, справочные тми росы, просмотр Web-страниц и т. д.;

•	предопределенные вызовы: напоминания, экстренные вызовы, аварийные сигналы, уведомления и т. д.

Подсистема мультимедийной связи IMS. Подсистема IP- мультимедиа (IP Multimedia Subsystem; IMS) представляет собой следующий этап развития сетей NGN (рис. П.13). Целью концепции IMS является объединение преимуществ имеющихся на день фиксированных и мобильных сетей и создание пакетного ядра, которое позволит подключить все типы известных сетей связи (ТфОП, ISDN, кабельные системы, GSM/UMTS и т.д).

Компактное ядро IMS обеспечивает выполнение функций различных функциональных элементов IMS (S-CSCF, PC-CSCF, AGCF, MGCF и т. д.) на одном сетевом элементе.

Кроме протокола SIP, в сети IMS определено использование протокола IPv6 и протокола DIAMETER для доступа к пользовательским данным и управления сетевыми ресурсами, а также протоколов SIGTRAN и Н.248 для управления медиашлюзами.

Наиболее важные объекты:

•	Узел с функцией управления сеансами связи CSCF (Call Session Control Function) представляет собой SIP – сервер и является центральным элементом в архитектуре IMS. CSCF выполняет обработку сигнальных сообщений SIP в сети IMS. В зависимости от выполняемых задач различают следующие типы узлов CSCF.

•	Прокси-сервер управления сеансами связи P-CSCF (Proxy Call Session Control Function) представляет собой первую контактную точку абонента в гостевой или домашней сети с сетью IMS.

•	Сервер управления запросами сеансов связи I-CSCF (Interrogating Call Session Control Function) представляет собой контактную точку между домашней и другой сетью.

•	Сервер управления обслуживанием сеансов связи S-CSCF (Serving Call Session Control Function) обеспечивает регистрацию абонентов в сети, маршрутизацию вызовов и передачу запросов в направлении различных серверов приложений с целью предоставления определенных услуг.

•	Сервер профилей пользователей/сервер абонентов домашней сети UPSF/HSS (User Profile Server Function/Ноmе Subscriber Server) представляет собой центральную базу данных, включающую в себя данные обо всех абонентах домашней сети и всех услугах.

•	Контроллер медиашлюзов MGCF (Media Gateway Control Function) предназначен для контроля и управления медиашлюзами и шлюзами сигнализации при помощи протоколов Н.248 и SIGTRAN.

•	Контроллер мультимедиа ресурсов MRFC (Multimedia Resource Function Controller) и процессор функции мультимедиа ресурсов (MRFP; Multimedia Resource Function Processor) предназначены для поддержки голосовых услуг, например, конференцсвязь, вызов по заказу или преобразование медиапотоков.

•	Контроллер пограничного шлюза BGCF (Breakout Gateway Contol Function) отвечает за маршрутизацию вызовов за пределами домена IMS.

•	Контроллер шлюза доступа AGCF (Access Gateway Control Function) обеспечивает не-IMS терминалам регистрацию и получение услуг в сети IMS.

•	Серверы приложений соединяются с серверами S-CSCF по протоколу SIP и обеспечивают оказание дополнительных услуг. Все сеансы, в направлении от абонента или к абоненту, всегда проходят в домашнюю или гостевую сеть через сервер P-CSCF. Сервер

S-CSCF домашней сети обеспечивает коммуникацию с серверами приложений, а также выполнение дополнительных услуг. Таким образом, услуги всегда предоставляются домашней сетью, которая обеспечивает прозрачный и независимый от местоположения доступ к конвергентным услугам.

Прокси-сервер. Функция P-CSCF (Proxy Call Session Control Function) передает сообщения от пользователей к сетевым элементам, передает информацию по обеспечению требуемой производительности и ограничению доступа, а также обеспечивает маршрутизацию сообщений от роуминговых (roaming) абонентов в направлении домашней сети. В основном выполняет следующие функции:

•	работает в качестве точки входа в сеть IMS — имеет адрес общего пользования;

•	работает в качестве прокси-сервера, как определено в RFC 3261, сохраняя неизмененными сообщения SIP;

•	передает регистрационные сообщения в направлении I-CSCF в зависимости от домена пользователя с целью дальнейшей маршрутизации сообщений SIP определенного пользователя;

•	передает сообщения SIP от пользователя к соответствующему S-CSCF и обратно;

•	определяет требования к экстренному вызову и передает сообщения к соответствующему E-CSCF и обратно;

•	обеспечивает безопасный доступ пользователя в сеть IMS при помощи IPsec.

Функция I-CSCF (Interrogating Call Session Control Function) обеспечивает динамическое назначение соответствующего S-CSCF (только после регистрации абонента ему на основании различных критериев назначается S-CSCF) и маршрутизацию SIP сообщений в сети IMS. В основном выполняет следующие функции:

•	в сетях с несколькими HSS посредством интерфейса Dx получает информацию, на котором из HSS хранится профиль пользователя;

•	при регистрации нового абонента назначает ему S-CSCF (на основании полученной от HSS посредством интерфейса Сх информации, если же этой информации нет, то на основании внутренней логики);

•	посредством интерфейса Сх получает от HSS информацию о S-CSCF конкретного пользователя;

•	маршрутизирует сообщения SIP в рамках сети IMS;

•	генерирует необходимую для тарификации информацию;

•	маршрутизирует запросы SIP, поступающие из другой сети, в направлении

S-CSCF;

•	маршрутизирует запросы SIP на сервер приложений в случае идентификатора общего пользования (Public Service Identity, PSI).

Функциональный блок S-CSCF (Serving — Call Session Control Function) представляет собой центральную точку любой сети IMS, поскольку обеспечивает установление, управление и разрыв сеансов для всех пользователей, которые к нему относятся. S- CSCF играет важную роль при аутентификации как пользователей, так и серверов приложений, при регистрации пользователя в различных сервисах. Для сеансов он обеспечивает лишь установление, взаимодействие между отдельными функциями и элементами сети IMS, включение и поддержку услуг, а также их завершение, включая генерацию записей о тарификации. Можно сказать, что на S-CSCF выполняется большая часть того, что в TDM и NGN называется «Call Control».

К задачам S-CSCF относятся:

•	регистрация и перерегистрация пользователей и загрузка их профилей из HSS;

•	поддержка неявной регистрации;

•	возможность использования адресации GRUU (Globally Routable User Agent URI);

•	осуществление контроля сеансов (установление, мониторинг и завершение);

•	обеспечение оповещения пользователей и серверов приложений о событийно-ориентированной информации (тон, анонс сеанса, соединение с дополнительным источником медиа);

•	отказ в коммуникации к/от пользователей в соответствии с политикой в сети;

•	обеспечение маршрутизации сообщений SIP внутри сети IMS;

•	возможность поддержки сеансов, которые инициируются сервером приложений от имени пользователя;

•	возможность конверсии адресов Е.164 в SIP URI при помощи сервера ENUM;

•	генерация информации, необходимой для тарификации и записей CDR.

Функция E-CSCF (Emergency Call Session Control Function) обеспечивает маршрутизацию вызовов к соответствующим экстренным службам — PSAP (Public Safety Answering Point).

Функции:

•	обрабатывает запросы на экстренные вызовы;

•	если нет информации о местоположении пользователя, то ее обеспечивает функция определения местоположения пользователя — LRF (Location Retrieval Function); также она может проверять актуальность информации о местоположении;

•	определяет (по информации от LRF) адрес соответствующего PSAP;

•	маршрутизирует экстренные вызовы в направлении соответствующего PSAP.

Функция управления медиашлюзами (MGCF). Функциональный элемент управления медиашлюзами MGCF (Media Gateway Control Function) находится между доменами IMS и ТфОП/CS. Он обеспечивает осуществление вызовов из сети ТфОП/CS в сеть IMS и обратно.

Задачи MGCF:

•	посредством протокола Н.248 через интерфейс Мn управляет теми фазами состояния вызова, которые относятся к управлению подключением медиаканалов к IMS;

•	выполняет преобразование протоколов между ISUP и протоколом SIP при участии SGW как части T-MGF;

•	при помощи протокола SIP общается с BGCF через интерфейс Mj в случае передачи вызовов из IMS в ТфОП/CS;

•	обеспечивает передачу тарифных данных;

•	выполняет маршрутизацию вызовов, поступивших из домена ТфОП/CS в направлении I-CSCF и S-CSCF через интерфейс Mg.

Функциональность MGCF может быть реализована самостоятельно на одной платформе или в сочетании с функциями AGCF, BGCF.

Продукт SI3000 CS Iskratel является базовым элементом для решений NGN и IMS. В макете лаборатории используется продукт CS6115 IMS Core Compact, функционирующий на одной из плат CVJ. В одном программном продукте осуществляется поддержка нескольких функциональных объектов: P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF, Е-CSCF, MGCF. Это минимизирует время ответа и уменьшает число потенциально уязвимых звеньев, кроме этого, оборудование занимает меньшую площадь.

Все функции подсистемы IMS реализованы согласно стандартам 3GPP, TISPAN с открытыми интерфейсами, благодаря чему возможна легкая интеграция в открытую сеть IMS.

Пограничный контроллер сессий SBC (Session Border Controller) — оборудование операторского класса (программное или аппаратное), являющееся частью операторских NGN-сетей. Пограничные контроллеры сессий выполняют целый ряд функций, необходимых не только для успешного и безопасного функционирования операторской сети, но и для стабильного развития операторского бизнеса.

Пограничные контроллеры сессий располагаются на границе операторской сети и осуществляют следующие функции: трансляция сигнальных протоколов и их диалектов, анализ качества медиаканалов, по которым осуществляется маршрутизация голосового трафика (такие параметры как задержка, джиттер, процент потери пакетов и пр.), обеспечение качества обслуживания, оговорённого в SLA (Service Leve Agreement — соглашение об уровне услуг), сбор статистической информации, контроль RTP-трафика и др.

SBC является единой точкой входа-выхода в сеть оператора, благодаря чему скрывается топология сети, повышается её надёжность и отказоустойчивость (SBC отбивает DoS-атаки), упрощаются задачи конфигурирования и администрирования.

Сокрытие топологии сети позволяет, с одной стороны, обезопасить сеть от вторжения извне и попыток изменить настройки оборудования, а с другой, позволяет транзитным операторам вести бизнес, не опасаясь, что источники и терминаторы трафика исключат их из «цепочки», как ненужное звено.

Для обеспечения высокого уровня надёжности, Session Border Controller должен поддерживать шифрование сигнального и медиатрафика.