Мобильные системы связи.

Лабораторная работа №1

«Введение в LTE»

Выполнил студент группы ИКТ-31:

Кулигин Артём

Зеленоград, 2026 г.

Задание №1: Начиная с версии Matlab R2016b, вместо использования метода «step» в явном виде существует другой способ его вызова. Используя официальный сайт www.mathworks.com или встроенную справку укажите, в чем суть этого способа. Приведите пример такого вызова этого метода.

Code MatLab:

% Начиная с MATLAB R2016b системный объект можно вызывать как функцию:

% y = obj(x) вместо y = step(obj, x).

Modulator = comm.QPSKModulator('BitInput', true);

u = randi([0 1], 10, 1);

% Новый стиль вызова

y_new = Modulator(u);

% Старый стиль вызова

y_old = step(Modulator, u);

disp([Ответы одинаковы: ', mat2str(isequal(y_new, y_old))]);

Рисунок 1 – Результат вывода кода задания №1

Задание №2: Проведите моделирование скрипта из раздела 13. Получите графики BER. Сравните теоретические BER и полученные при помощи моделирования.

Code MatLab:

%% Константы

FRM=2048;

MaxNumErrs=200;MaxNumBits=1e7;

EbNo_vector=0:10;BER_vector=zeros(size(EbNo_vector));

%% Инициализация

Modulator = comm.QPSKModulator('BitInput',true);

AWGN = comm.AWGNChannel;

DeModulator = comm.QPSKDemodulator('BitOutput',true);

BitError = comm.ErrorRate;

%% Вычисление во внешнем цикле BER как функции от EbNo

for EbNo = EbNo_vector

snr = EbNo + 10*log10(2);

AWGN.EbNo=snr;

numErrs = 0; numBits = 0;results=zeros(3,1);

%% Внутренний цикл моделирования передатчика, модели канала и приемника для каждого EbNo

while (( numErrs < MaxNumErrs ) && ( numBits < MaxNumBits ))

% передатчик

u = randi([0 1], FRM,1); % Генерируем случайные биты

mod_sig = step(Modulator, u); % QPSK модулятор

% Канал

rx_sig = step(AWGN, mod_sig); % канала AWGN

% Приемник

y = step(DeModulator, rx_sig); % демодулятор QPSK

results = step(BitError, u, y); % обновление BER

numErrs = results(2);

numBits = results(3);

end

% Вычисление BER

ber = results(1); bits= results(3);

%% Очистка переменных и сбор результатов

reset(BitError);

BER_vector(EbNo+1)=ber;

end

%% Визуализация результатов

EbNoLin = 10.^(EbNo_vector/10);

theoretical_results = 0.5*erfc(sqrt(EbNoLin));

semilogy(EbNo_vector, BER_vector)

grid;title('BER vs. EbNo - QPSK modulation');

xlabel('Eb/No (dB)');ylabel('BER');hold;

semilogy(EbNo_vector,theoretical_results,'dr');hold;

legend('Simulation','Theoretical');

Рисунок 2 – Сравнительный график BER (теоретический и моделированный)

Смотря на два графика, мы можем увидеть максимальную схожесть теоретической и моделированной кривой. Где-то после BER = 10-4 видим небольшие расхождения теор. и модели. Происходит это из-за MaxNumErrs, т.е. чем больше число ошибок, тем расхождение будет меньше.

Задание №3: Укажите, какие свойства есть у объектов comm.QPSKModulator, comm.AWGNChannel, comm.QPSKDemodulator. Раскройте назначение этих свойств.

Задание №4: Модифицируйте скрипт из раздела 13 так, чтобы в нем использовалась функция из раздела 14.

Code MatLab:

%% Константы

FRM = 2048;

MaxNumErrs = 200;

MaxNumBits = 1e7;

EbNo_vector = 0:10;

BER_vector = zeros(size(EbNo_vector));

%% Вычисление BER для каждого значения EbNo с использованием функции

for EbNo = EbNo_vector

[ber, ~] = chap3_ex02_qpsk(EbNo, MaxNumErrs, MaxNumBits);

BER_vector(EbNo + 1) = ber;

end

%% Визуализация результатов

EbNoLin = 10.^(EbNo_vector/10);

theoretical_results = 0.5 * erfc(sqrt(EbNoLin));

semilogy(EbNo_vector, BER_vector);

grid; title('BER vs. EbNo - QPSK modulation');

xlabel('Eb/No (dB)'); ylabel('BER'); hold on;

semilogy(EbNo_vector, theoretical_results, 'dr'); hold off;

legend('Simulation', 'Theoretical');

Рисунок 3 – График BER (Теоретический и моделированный)

Задание №5: Получите графики BER для раздела 15. Сравните полученные результаты из задания 2, 4 и раздела 15. Какой из способов получения графиков при моделировании оказывается наиболее удобным?